МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-11-12-13-04

(1020043; 1020053; 1020063)

## Установки доильные с молокопроводом

# «ИЖ-Лайн – 50, 100, 200»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057 Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Сивкова, 120 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки доильные с молокопроводом «ИЖ-Лайн – 50, 100, 200» |  |  |  |
| ### Назначение | Установки доильные с молокопроводом «ИЖ-Лайн – 50, 100, 200» предназначены для машинного доения коров в молокопровод при привязном содержании животных, фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Величина обслуживаемого поголовья, коров |  |  | 50, 100, 200 |
| #### Рабочее вакуумметрическое давление, кПа |  |  | 46±1 |
| Способ промывки молокопровода и доильной аппаратуры |  |  | Автоматизированная по заданной циклограмме |
| #### Производительность |  |  | 34, 58, 117 гол/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип машин |  |  | Стационарные |
| Привод: |  |  |  |
| 3-х фазная электрическая сесть напряжением 380В |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 4; 6,2; 6,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,1; 0,1; 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Установки доильные с молокопроводом «ИЖ-Лайн-50,100,200» - стационарные машины, которые устанавливаются в коровниках и состоят из молокопровода, выполненного из нержавеющих труб ø 50 мм, линейного и магистрального вакуумпроводов ø 90 мм (ПВХ), доильной аппаратуры, вакуумных установок, устройства промывки, молочных кранов, соединительных муфт и системы вывода молока из-под вакуума. Работа установок в режиме доения основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из цистерин соска коровы под действием разряжения (вакуума), создаваемого в системе трубопроводов вакуумным насосом. Молоко транспортируется по молокопроводу, сливается в молокоприемник и через фильтр перекачивается в резервуар-охладитель. Необходимая величина вакуумметрического давления в доильном аппарате и по всей системе обеспечивается вакуумными установками, а его стабильная характеристика поддерживается вакуум-регулятором. |  |  |  |

| ##### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |  |
|  | ###### 50 | ###### 100 | ###### 200 |
| Величина обслуживаемого поголовья, коров | 50 | 100 | 200 |
| Количество доильных аппаратов, шт. | ###### 3 | ###### 6 | ###### 12 |
| Число доярок, чел. | 1 | 2 | 4 |
| Вид промывки | Автоматизированная по заданной циклограмме |  |  |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Установки доильные с молокопроводом «ИЖ-Лайн-50,100,200» обеспечивают технологический процесс доения и промывки с параметрами, отвечающими требованиям ТУ, так рабочее вакуумметрическое давление составляет 46±1 кПа, производительность установок за 1 час основного времени – 34, 58, 117 гол/ч. |
| Безопасность работы и обслуживания | Стационарный молокопровод |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,1 чел.ч. |
| ##### Заключение по результатам испытаний: |  |
| Установки доильные с молокопроводом «ИЖ-Лайн-50,100,200» соответствуют требованиям НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И.Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-11-12-13-04 (1020043, 1020053, 1020063) от 01 октября 2004 года. |