Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 12 - 02 (1020153)

РЕЗЕРВУАР-ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА Г6-ОРМ-2500

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Вологодский машиностроительный завод | 160004 Россия г.Вологда ул. Клубова,5 |

| #### Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Резервуара охладителя Г6-ОРМ-2500 |  |  |
| ## Назначение | Резервуар-охладитель предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах и молокоприемных пунктах |  |
| Качество работы: |  |  |
| Время охлаждения молока от 35оС до 4оС в резервуаре, заполненном на 50% номинальной вместимости (1250л), ч |  | 2,75 |
| Температура хранения молока |  | от 4 до 6оС |
| Холодопроизводительность машины (при температуре воздуха на конденсаторе +20оС и температуре кипения хладона 0оС), кВт |  | от 16,3 до 17,9 |
| Качество промывки |  | соответствует санитарно-гигиеническим нормам |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип доильной установки |  | УДМ-8А-200 «Молокопровод» |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 8,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  | 0,77 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

#### Описание  конструкции  машины

Резервуар-охладитель Г-6-ОРМ-2500 представляет собой конструкцию стационарного типа, состоящую из следующих основных узлов: холодильного агрегата АК-МТ80-С (Франция), молочной ванны, в состав которой входят мешалка молока с приводом, мерная линейка, заливная горловина с крышкой, промывочные головки, площадка обслуживания с лестницей, воздушный клапан, кран сливной, насос молочный.

Холодильный агрегат и молочная ванна в автоматическом и ручном режимах работы управляются с помощью пульта.

В качестве хладоагента используется хладон R22.

Для санитарной обработки молочной ванны резервуар комплектуется мойкой.

#### Техническая  характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 3780 1420 2120 |
| Масса, кг | 950 |
| Номинальная вместимость, л | 2500 |

Результаты испытаний

| Качество работы: | Основными показателями качества работы резервуара являются продолжительность охлаждения молока с 35оС до 4оС и повышение температуры охлажденного молока при хранении с отключенной системой охлаждения. Так, при испытаниях время охлаждения 1250л молока (50% вместимости) составило 2,75 часа, что удовлетворяет требованиям ТЗ и ГОСТ Р 50803-95 (не более 3,0 часов). Повышение температуры охлажденного молока при хранении не превышает 1оС за 4 часа (по ТЗ не более 1оС). Условия проведения испытаний являлись типичными для зоны деятельности станции и соответствовали зоотребованиям и ТЗ. |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность | Данный показатель получен равным от 16,3 до 17,9 кВт, что соответствует паспортным данным холодильной машины. Удельный расход электроэнергии составил 14,5 кВт.ч/т (по ТЗ не более 18,0) |
| Безопасность движения | Резервуар-охладитель молока является стационарной машиной и имеет защитные ограждения вращающихся частей |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – 0,77 чел.ч., ТО-1 – 0,9 чел.ч., ### ТО-2 – 0,95 чел.ч., ТО-3 – 1,9 чел.ч Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного монтажа и обслуживания резервуара и имеет качественную печать. |

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

Резервуар-охладитель молока Г6-ОРМ-2500 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г. Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Левин В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-12-02 (1020153) от 24 сентября 2002 года |