Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-12-03 (1200032)

электронож для распечатки пчелиных сотов ЭН-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | электронож для распечатки пчелиных сотовЭН-3 |  |  |
|  | Назначение | Электронож предназначен для использования на пасеках кооперативных, фермских и личных хозяйств при распечатке сотов перед откачкой меда и при постановке запасных сотов в ульи для весенне-летней подкормки пчел.. Электронож может быть также использован при очистке старых рамок от воска. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | чистота среза запечатанных сотов на рамках |  | срез чистый |
|  | Производительность пчеловода на распечатке сотов: большие рамки,шт за 1 ч времени малые рамки |  | 36 75 |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | распечатка пчелиных сотов на рамках и их подготовка к откачке меда |
|  | Мощность, потребляемая от сети, Вт |  | 54 |
|  | ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | Не требуется |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции электроножа

Электронож состоит из лезвия, выполненного из дюралюминия, ручки из изоляционного материала, гибкого провода, выключателя и специальной электровилки на напряжение 12В. Электронож имеет заводскую заточку.

| Техническая характеристика электроножа ЭН-3 |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| -длина | 375 |
| - ширина | 40 |
| - диаметр рукоятки | 35 |
| Напряжение, В | 12 |
| Мощность, Вт | 54 |
| ##### Масса, кг | 0,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | срез чистый |
| Сопротивление изоляции, МОм | не определяется |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Электронож ЭН-3 соответствует требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Электронож ЭН-3 для распечатки пчелиных сотов поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-12-03 (1200032) от 30 октября 2003 года |