МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-12-08 (4010033)

Миксер-кормораздатчик самоходный

«ИЖ-Лайн – 25ВС»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, 120, оф. 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миксер-кормораздатчик самоходный «ИЖ-Лайн – 25ВС» |  |  |  |
| ### Назначение | Миксер-кормораздатчик самоходный «ИЖ-Лайн – 25ВС» предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки) с устройством самопогрузки компонентов, с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | 12 |
| качество смешивания кормов , % |  |  | 95 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| количество обслуживаемых животных, гол |  |  | 800 |
| количество обслуживающего персонала, чел. |  |  | 1 тракторист |
| Агрегатирование |  |  | Самоходный |
| Привод колес |  |  | 4х4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Миксер состоит из несущей рамы со смесительной камерой, поперечного транспортера, ходовой части, силового агрегата, взвешивающего устройства с дисплеем, кабины, загрузочной фрезы. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Объем смесительного бункера, м3 | 25 |
| Максимальная загрузка бункера, кг | 9900 |
| Высота выгрузки, см | 75 |
| Масса, кг | 12460 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Качество смешивания кормов, % - 95 |
| Производительность: | Миксера – 15,24 т/ч Миксера-раздатчика – 11,17 т/ч |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Машина соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-12-08 (4010033) от 11 июля 2008 года. |