МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-13-08 (4020093)

Установка доильная «ИЖ-Лайн – Карусель-40»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ИЖ-Лайн» | 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, 120, оф.3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная «ИЖ-Лайн - Карусель-40» |  |  |  |
| ### Назначение | Установка доильная «ИЖ-Лайн - Карусель-40» предназначена для машинного доения коров в станках типа «Карусель», фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа |  |  | 40 |
| производительность установки, гол/ч |  |  | 207 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| количество коров одновременно обслуживаемых установкой, гол. |  |  | 40 |
| количество дояров, чел. |  |  | 2 |
| Агрегатирование |  |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 13,6 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: станков для фиксации животных, системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока, двух гидромоторов для вращения платформы. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Масса, кг | 15940 |
| Количество станков, шт. | 40 |
| Производительность вакуумной установки, м3/ч | 180 |
| Промывка установки | Автоматическая, программируемая |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Вакуумметрическое давление – 40 кПа |
| Производительность: | За 1 час основного времени – 207 коров/ч Удельный расход электроэнергии – 0,12 кВт.ч/короводойку |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Машина соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-13-08 (4020093) от 10 июля 2008 года. |