МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-14-09 (4010043)

Миксер-кормораздатчик САМ-5 объемом 9м3

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АТР-Агро» | 125363, г. Москва, Цветочный проезд 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миксер-кормораздатчик САМ-5 объемом 9м3 |  |  |  |
| ### Назначение | Миксер-кормораздатчик САМ-5 объемом 9м3 предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона: зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки) с применением электронной системы взвешивания этих компонентов. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Производительность в режиме погрузки, измельчения и раздачи кормов, т/ч |  |  | 10,11 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | 11,3 |
| Степень измельчения, % |  |  | 15 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От +12 до 20 |
| -влажность, % |  |  | От 68 до 80 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора тягового класса 1,4 |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,020 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Миксер состоит из несущей рамы со смесительной камерой, ходовой части, силового агрегата, взвешивающего устройства с дисплеем. Выгрузка готового корма осуществляется поперечным транспортером или лотком на кормовой стол или в кормушки для скармливания животным. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатируется | С трактором класса 1,4 т |
| Производительность в режиме погрузки, измельчения, смешивания и раздачи кормов, т/ч | 10,1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5583 |
| ширина | 1905 |
| высота | 2265 |
| Масса, кг | 3900 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 9,0 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел | 1 тракторист |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Производительность в режиме погрузки, измельчения, смешивания и раздачи кормов, т/ч – 10,1 |
|  | Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % - 11,3 |
|  | Степень измельчения, % - 15,0 |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Миксер-кормораздатчик САМ-5 объемом 9 м3 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-14-09 (4010043) от 25 мая 2009 года. |