Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 15 - 2001 (1020083)

ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С МОЛОКОПРОВОДОМ

УДМ-100

| ИЗГОТОВИТЕЛЬ-РАЗРАБОТЧИК | АДРЕС |
| --- | --- |
| Научно-производственное предприятие «Фемакс» | 109456 Москва, 1-ый Вишняковский пр.2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # доильной установки с молокопроводом УДМ-100 |  |  |
| ## Назначение | Доильная установка УДМ-100 предназначена для машинного доения коров и первичной обработки молока на молочных фермах с привязным содержанием скота |  |
| Качество работы: |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа |  | 481 |
| 0,3пропускная способность за 1 час основного времени при работе дояра с тремя аппаратами, коров/час |  | 48 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| величина обслуживаемого поголовья, коров |  | 100 |
| количество дояров, чел |  | 2 |
| Агрегатирование |  | электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,75 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  | 0,02 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

ОПИСАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ МАШИНЫ

Доильная установка с молокопроводом УДМ-100 состоит из следующих узлов и механизмов: молокопровода из нержавеющих труб диаметром 52мм. и толщиной 1мм., линейного вакуумпровода из оцинкованных стальных труб с условным проходом 40мм., магистрального вакуумпровода из пластмассовых труб диаметром 75мм., молокоприемника, вакуумной установки, стенда промывки, устройства учета молока, доильного аппарата, пластинчатого охладителя молока, фильтра многоразового использования

ФМ-0,3М, водонагревателя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Масса, кг | 1500 |
| Количество аппаратов, шт | 6 |
| Вид промывки | автоматизированный по заданной циклограмме |
| Подъем молокпроводной арки над кормовым проходом | ручной с использованием шнура и блоков |

Результаты испытаний

| Качество работы: | вакуумметрическое давление - 481кПа |
| --- | --- |
| Производительность: | за 1 час основного времени – 48 коров/ч удельный расход электроэнергии – 0,15 кВт.ч/короводойку |
| Безопасность выполнения работ: | обеспечена |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – 0,1чел.ч., ТО-1 – 1,2чел.ч., ТО-2 – 4,4чел.ч. содержится достаточно сведений по эксплуатации |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

Машина соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г. Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | К.И.Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-15-01 (1020083) от 26 октября 2001 года |