Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 15 - 02 (1020173)

УСТАНОВКА ДОИЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

УДИ-6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Кургансельмаш» | 640623,г.Курган, ул.Куйбышева, 144 |

| #### Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Установка доильная индивидуальная УДИ-6 |  |  |
| ## Назначение | Установка доильная индивидуальнаяУДИ-6 предназначена для машинного доения в доильные ведра коров при привязном содержании животных в личных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа |  | 48±1 |
| производительность за 1 час основного времени, короводоек |  | 13 |
| Производительность |  | 87 коров за 1 час основного времени при работе дояра с 4-мя аппаратами |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Величина обслуживаемого поголовья, коров не менее |  | 6 |
| Количество дояров, чел. |  | 1 |
| Агрегатирование |  | электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 0,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобное |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

#### Описание  конструкции  машины

Установка доильная индивидуальная УДИ-6 состоит из вакуумного насоса, однофазного электродвигателя с блоком управления, доильного аппарата марки АДУ-1М, доильного ведра, вакуумпровода с кранами. Стабильность вакуумметрического давления обеспечивается вакуумрегулятором и контролируется вакуумметром. Узлы и детали вакуумной установки крепятся на раму с четырьмя опорами.

#### Техническая  характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Тип изделия | стационарный |
| Привод | электрический |
| Потребляемая мощность, квт | 0,9 |
| Габаритные размеры вакуумной установки, мм длина ширина высота | 690 480 770 |
| Общая масса в комплектации доставки, кг | 70 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

Результаты испытаний

| Качество работы: | Вакуумметрическое давление 48 кПа |
| --- | --- |
| Производительность | За 1час основного времени – 13 короводоек. Удельный расход электроэнергии – 0,07 квт.ч./короводойку |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечено |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – 0,15чел.ч, ТО-1 – 0,14чел.ч, ТО-2 – 0,18чел.ч Содержится достаточно сведений по эксплу-атации |

#### Заключение по результатам испытаний

Установка доильная индивидуальная УДИ-6 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г. Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-15-02 (1020173) от 09 октября 2002 года |