Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-16-03 (4060073)

лампы инфракрасные ИКЗК-250

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лампы инфракрасные ИКЗК-250 |  |  |
|  | Назначение | Инфракрасные электролампы ИКЗК-250 (обозначение по паспорту ИКЗК 230-240-250) на повышенное напряжение электросети с цоколем Е 27 предназначены для местного обогрева молодняка с-х животных и птицы во всех существующих установках обогрева. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | Превышение температуры на поверхности в зоне обогрева диаметром 1м при высоте подвеса лампы 60см , 0С |  | до 14 |
|  | Производительность |  | показатель не определяется для данного типа технических средств |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | обогрев молодняка животных на фермах круглосуточно |
|  | Мощность, потребляемая от сети, Вт |  | от 240 до 265 |
|  | ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | Не требуется |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции лампы |  |
| --- | --- |
| Инфракрасные электролампы ИКЗК-250 (обозначение по паспорту ИКЗК 230-240-250) далее - лампы – являются комплектующими изделиями для установок обогрева молодняка животных типа ИКУФ, «Луч» и других. Цифры 230-240 указывают рабочее напряжение. Последняя цифра 250 указывает номинальную мощность лампы, Вт. Лампы предназначены для местного обогрева молодняка с.х. животных (поросят, телят, ягнят, цыплят, кроликов и др.). Новые ИКЗК-250 лампы разработаны взамен серийных ламп ИКЗК 215-225-250. Расчетное повышенное напряжение опытных ламп 230 В принято для обеспечения расчетного срока службы 6000 часов при отклонении напряжения сельских электросетей до ±15%. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| -высота | 170 |
| - диаметр | 130 |
| ##### Напряжение расчетное, В | 230 |
| Мощность, Вт | от 240 до 265 |
| ##### Масса, кг | 0,140 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Превышение температуры в зоне обогрева достигает 140С |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Лампы инфракрасные ИКЗК 250 соответствуют требованиям ТУ и НД. Поставить на производство лампы инфракрасные ИКЗК-250. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-16-03 (4060073) от 26 ноября 2003года |