МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-18-09 (4020223)

Агрегат доильный стационарный с молокопроводом АДСМ «Клязьма»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Торговый дом «ГомельАгроКомплект» | 600005, г. Владимир ул.Матросова, д.28б |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат доильный стационарный с молокопроводом АДСМ «Клязьма» |  |  |  |
| ### Назначение | Агрегат предназначен для машинного доения коров в стойлах, фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 70 |
| Заболевание маститом, гол |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика микроклимата |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 17 до 29 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 60 до 75 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,01 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Агрегат состоит из следующих основных составных частей: молокопровода из нержавеющей стали, линейного вакуумпровода из труб оцинкованной стали, системы вывода молока из-под вакуума, стенда промывки, доильной аппаратуры, вакуумной системы, дозаторов молока. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Агрегат доильный стационарный с молокопроводом АДСМ «Клязьма» |
| Количество коров, одновременно обслуживаемых установкой, гол | 207 |
| Количество дояров, чел. | 4 |
| Производительность установки за 1 час основного времени, гол/ч | 114 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 46 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – 70, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Агрегат доильный стационарный с молокопроводом АДСМ «Клязьма» поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-18-09 (4020223) от 09 июля 2009 года. |