МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-20-09 (4020333)

Танк-охладитель молока закрытого типа «KPYOS 6000»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕАВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Танк-охладитель молока закрытого типа «KPYOS 6000» |  |  |  |
| ### Назначение | Танк-охладитель молока закрытого типа «KPYOS 6000» предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% номинальной вместимости, ч |  |  | 2,1 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС |  |  | 4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 16 до 35 |
| -влажность, % |  |  | От 56 до 85 |
| Характеристика молока поступающего на обработку: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 28 до 34 |
| -содержание жира, % |  |  | От 3,4 до 3,9 |
| -кислотность, оТ |  |  | 17 |
| -чистота, группа |  |  | I |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Танк-охладитель молока закрытого типа «KPYOS 6000» цилиндрической формы изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильных агрегатов, мешалок молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой, сливного крана и электрооборудования. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | Стационарный, закрытый |
| Вместимость номинальная, л | 6000 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС | 4 |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% от номинальной вместимости, ч | 2,1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 3970 |
| ширина | 1840 |
| высота | 2050 |
| Общая масса, кг | 1100 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Минимальная температура молока - 4оС |
|  | Время охлаждения при 50% заполнении резервуара – 2,1 ч |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Танк-охладитель молока закрытого типа «KPYOS 6000» поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-20-09 (4020333) от 10 июня 2009 года. |