МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-20-12 (1060013)

Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИЭСХ г. Москва | Россия, 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, 2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 |  |
| Назначение | Установка предназначена для нагрева воды в животноводческих помещениях и т.д. в диапазоне температур от 10 до 90оС. Работает в автоматическом режиме не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. |
| Качество работы: |  |
| Точность поддержания температуры воды, оС | ± 2 |
| Пропускная способность (производительность) за 1ч, л (дм3) основного времени | 72,4 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид работы | Нагрев воды |
| ##### Температура окружающей среды, оС | От 10 до 25 |
| Температура питающей воды, оС | От 10 до 20 |
| Напряжение электросети, В | 380±20 |
| Давление водопроводной сети, МПа | 0,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |
| ##### -технологического обслуживания | 0,90 |
| ##### -использование сменного времени | 0,86 |
| ##### -использование эксплуатационного времени | 0,85 |
| ##### -надежность технологического процесса | 1,0 |
| ##### Количество обслуживающего персонала | 1 |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена, машина соответствует требованиям безопасности. |

Описание конструкции машины

Электроводонагреватель состоит из резервуара с нагревателями, электрошкафа, запорного вентиля, предохранительного клапана . В электрошкафу установлены измеритель-регулятор температуры 2ТРМ-1 и универсальный двухканальный таймер УТ 1.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный, автоматический |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Вместимость, дм3 (литр) | 200 |
| Диапазон нагрева воды, оС | 10…90 ±3оС |
| Время нагрева на 70оС, ч | Не более 4 |
| Тип нагревателя | ТЭН |
| Схема соединений нагревателей | Звезда |
| КПД, % | Не менее 92 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Точность поддержания температуры ±2оС. |
| Производительность | 72,4 |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 4 вида технического обслуживания. # ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная энергосберегающая аккумуляционная электрическая установка для нагрева воды АЭВН-200 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провела: | Ведущий инженер Чувашёва Л.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-20-12 (1060013) от 16 октября 2012 г. |