МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-22-12 (4130172)

Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера»

с жаткой для уборки кормовых культур SH-025

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – ОАО «Егорьевский механический завод» | 140300, Москвовская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» с жаткой для уборки кормовых культур SH-025 |  |
| Назначение | Скашивание и плющение всех видов естественных и сеяных трав урожайновтью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9о с укладкой срезанной массы в валок или растил на стерне во всех почвенно-климатических зонах. |
| Качество работы : |  |
| -ширина захвата жатки SH-025, м | От 4,95 до 5,11 |
| -высота среза, мм | От 55 |
| -ширина валка, см | От 125 до 185 |
| -потери % к урожаю | От 1,8 до 2,2 |
| -полнота плющения, % | 100% |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | До 3,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид работы | Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер) |
| Тип почвы | Дерновоподзолистый |
| ##### Крутизна склона, град | До 6 |
| ##### Температура воздуха, оС | От 16,8 до 26,8 |
| ##### Фаза вегетации культуры | Цветение многолетних трав 1-го укоса |
| ##### Высота растений, см | От 64 до 86 |
| ##### Полеглость, % | До 9,9 |
| ##### Густота травостоя, шт/м2 | От 380 до 790 |
| ##### Урожайность травы, т/га | От 23,6 до 24,6 |
| Влажность травы, % | От 74,5 до 81,6 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |
| ##### -рабочих ходов | От 0,95 до 0,97 |
| ##### -технологического обслуживания | От 0,97 до 1,00 |
| ##### -использование сменного времени | От 0,72 до 0,78 |
| ##### -использование эксплуатационного времени | От 0,68 до 0,77 |
| ##### -надежность технологического процесса | От 0,97 до 1,00 |

| ##### Количество обслуживающего персонала | 1 |
| --- | --- |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена, машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.120-2005, ГОСТ 12.2.119-2005, ГОСТ ИСО 4254-7-2005, ГОСТ ЕН 632-2003. |

Описание конструкции машины

Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» состоит из самоходной части, жатки для скашивания трав, тележки для перевозки жатки. Самоходная часть состоит из рамы, ведущего и управляемого мостов, двигателя Д-245,5, главной коробки, привода рабочих органов, плющильного аппарата, валкообразователя, кабины с кондиционером, рулевой колонки, приборов контроля и управления, педалей и рычагов управления, гидро-электрооборудования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип машины | Самоходная с Д-245.5 мощностью 65 кВт. |
| ##### Габариты основной машины/с жаткой ##### SH-025, мм: |  |
| ##### -длина | 4670/6840 |
| ##### -ширина | 3315/5690 |
| ##### -высота | 3700/3700 |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел | 1 механизатор |
| ##### Рулевое управление | Гидростатическое с гидроусилителем |
| ##### Ходовой вариатор | Клиноременный |
| ##### Скорость движения рабочая/транс-портная, км/ч | До 8,6/ до 21,4 |
| ##### Масса шасси/жатки, кг | 3500/1380 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Самоходная косилки-плющилка Е-403 «Мещера» в агрегате с жаткой SH-025 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью до 25,6 т/га при рабочей скорости до 7,59 км/ч. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила от 3,48 до 3,5 га по обеим фонам, что соответствует требованиям ТУ не менее 2,5 га/ч |
| Безопасность | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения. Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.120-2005, ГОСТ 12.2.119-2005. |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 4 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 60 часов; ТО 2 через 120 часов; ТО-3 сезонное через 240 часов. Затраты на проведение ТО составили 0,53% от общих затрат на кошение одного гектара. ТО проводить удобно и безопасно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Зав. лабораторией, ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-22-12 (4130172) от 15 октября 2012 г. |