Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09- 23 -2000 (4060073)

# Озонатор «ФУМ-2»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Калужское ОКБ НПО им. С.А. Лавочкина | РОССИЯ, 248601, г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 ТЕЛЕФОН ФАКС (08422) 4-95-23 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Озонатор «ФУМ-2» |  |  |
| Назначение | Озонатор «ФУМ-2» предназначен для проведения дезинфекции помещений, оборудования и инкубационных яиц в птичниках в промышленном птицеводстве. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Концентрация озона в потоке воздуха, мг/м3 |  | ##### до 284 при напряжении сети от 198 до 242 В |
| Производительность по озону |  | 205 г/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Температура окружающего воздуха, |  | 25±10 оС |
| Относительная влажность воздуха |  | 45…80% |
| ##### Агрегатирование |  | Электросеть напряжением 220 В |
| ##### Потребляемая мощность, |  | 600 ВА |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными элементами комплекта озонатора «ФУМ-2» являются: - блок управления и генератор озона. В блоке управления формируется напряжение питания генератора озона, устанавливается режим работы, выбирается временной диапазон обработки помещений (от 1 до 12 часов), обеспечивается защита от коротких замыканий. В озонаторе «ФУМ-2» режим работы постоянный. Генератор озона вырабатывает озон и встроенным вентилятором направляет в обрабатываемое помещение

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Концентрация озона в воздушном потоке, мг/м3, не менее | 15035 |
| Производительность по озону, г/ч | 205 |
| Производительность по воздуху, м3/ч, не менее | 140 |
| Диапазон задаваемых длительностей обработки помещений, ч | 10.1; 20.1; 30.2; 60.5; 120.7 |
| Напряжение электропитания от сети частотой 50 Гц, В | 22022 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 600 |
| Габаритные размеры. мм |  |
| а) блока управления: длина | 505 |
| высота | 255 |
| ширина | 500 |
| б) генератора озона: длина | 420 |
| высота | 180 |
| ширина | 150 |
| Масса комплекта , кг, не более | 25 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | ##### Выработка озона в соответствии с требованиями ТУ |
| Производительность | По воздуху 150 м3/ч, по озону до 42,6 г/ч в диапазоне напряжений сети от 198 до 242 В(220±22 В) |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| озонатор «ФУМ-2» соответствует требованиям проекта технических условий КНСР.271253.002ТУ. |  |
| Испытания проведены: | ГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-23-00 (4060073) от 23 ноября 2000 года |