Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09- 24 -2000 (4060083)

# Озонатор «ФУМ-3»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Калужское ОКБ НПО им. С.А. Лавочкина | РОССИЯ, 248601, г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 ТЕЛЕФОН ФАКС (08422) 4-95-23 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Озонатор «ФУМ-3» |  |  |
| Назначение | Озонатор «ФУМ-3» предназначен для проведения санации воздуха в птичниках в промышленном птицеводстве. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Концентрация озона в потоке воздуха, мг/м3 |  | ##### От 144 до 328 при напряжении сети от 198 до 242 В |
| Производительность по озону, г/ч |  | От 37,5 до 48 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Температура окружающего воздуха, |  | 25±10 оС |
| Относительная влажность воздуха |  | 45…80% |
| ##### Агрегатирование |  | Электросеть напряжением 220 В |
| ##### Потребляемая мощность, |  | 900 ВА |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными элементами комплекта озонатора «ФУМ-3» являются: - блок управления; - генератор озона; В блоке управления формируется напряжение питания генератора озона, устанавливается режим работы, выбирается временной диапазон обработки помещений (от 1 до 12 часов), обеспечивается защита от коротких замыканий. В озонаторе «ФУМ-3» предусмотрен режим работы постоянный продолжительный. Генератор озона вырабатывает озон и встроенным вентилятором направляет в обрабатываемое помещение.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Концентрация озона в воздушном потоке, мг/м3, не менее | 20035 |  |
| Производительность по озону, г/ч | 305 |  |
| Производительность по воздуху, м3/ч, | 140 |  |
| Диапазон задаваемых длительностей обработки помещений, ч | 10.1;20.1;30.2;60.5; 120.7 |  |
| Напряжение электропитания от сети частотой 50 Гц, В | 22022 |  |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 900 |  |
| Габаритные размеры. мм |  |  |
| а) блока управления: длина | 505 |  |
| высота | 255 |  |
| ширина | 500 |  |
| б) генератора озона: длина | 420 |  |
| высота | 180 |  |
| ширина | 150 |  |
| Масса комплекта , кг, не более | 25 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | ##### Выработка озона в соответствии с требованиями ТУ |
| Производительность | По воздуху 150 м3/ч, по озону от 37,5 до 48г/ч в диапазоне напряжений сети от 198 до 242 В(220±22 В) |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| озонатор «ФУМ-3» соответствует требованиям проекта технических условий КНСР.271253.003ТУ. |  |
| Испытания проведены: | ГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-24-00 (4060083) от 23 ноября 2000 года |