МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-24-09 (4010093)

Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6, стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 |  |  |  |
| ### Назначение | Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки). |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Производительность при раздаче корма , т/ч |  |  | 34,5 |
| Качество смешивания, % |  |  | 91,3 |
| Неравномерность раздачи корма, % |  |  | 11,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 14 до 33 |
| -влажность, % |  |  | От 46 до 88 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,012 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 состоит из несущей рамы со смесительной камерой, поперечного транспортера, ходовой части, прицепного устройства, взвешивающего устройства с дисплеем. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатирование | С тракторами класса 1,4-2,0 |
| Производительность при раздаче корма в час, т | 34,5 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5690 |
| ширина | 2570 |
| высота | 2820 |
| Масса, кг | 4350 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 12 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел | 1 тракторист |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Производительность, т/ч – 34,5 |
|  | Качество смешивания, % - 91,3 |
|  | Неравномерность раздачи корма, % - 11,2 |
| Привод: | От ВОМ трактора тягового класса 1,4-2,0 |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-24-09 (4010093) от 14 июля 2009 года. |