МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-25-30-04

(1010063; 1010073; 1010083; 1010093;4010183; 4010193)

Миксеры-кормораздатчики горизонтальные

«ИЖ-Лайн -5г; 7г; 9г; 12г; 16г; 19г.»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057 Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Сивкова, 120, оф.3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миксеры-кормораздатчики горизонтальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначены для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных кормовых компонентов, с применением трехточечной системы взвешивания компонентов кормовой смеси |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Продолжительность раздачи корма, мин |  |  | От 2,0 до 2,4 |
| #### Пропускная способность, кг/с |  |  | 13,0 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | ###### 4,9 |
| #### Качество смешивания корма, % |  |  | 88,6 |
| #### Степень изменения корма, % |  |  | 14 |
| #### Производительность на раздаче корма в час,т |  |  | От 4,2 до 7,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика животноводческой фермы: |  |  |  |
| вместимость, гол. |  |  | ###### 200 |
| способ содержания |  |  | Привязной |
| ширина въездных проемов, м |  |  | 2,5 |
| высота проемов, м |  |  | 3,0 |
| Характеристика животных: |  |  |  |
| вид |  |  | ###### Крупный рогатый скот |
| возраст |  |  | Дойное стадо |
| Характеристика окружающей среды: |  |  |  |
| температура, С0 |  |  | От -15 до +8,8 |
| относительная влажность, % |  |  | От 64,0 до 85 |
| Характеристика раздаваемого корма: |  |  |  |
| вид |  |  | Кормосмесь |
| влажность, % |  |  | 62 |
| Соотношение компонентов, % |  |  |  |
| сено |  |  | 11,0 |
| сенаж |  |  | 89,0 |
| Привод: |  |  |  |
| агрегатируется с трактором класса |  |  | 1,4т; 2т; 3т |
| трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  |  | 0,12 |
| эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| удобство управления |  |  | Удобное |
| безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Миксеры кормораздатчики горизонтальные «ИЖ-Лайн» являются полуприцепными машинами и агрегатируются с тракторами класса 1,4-3т. Привод рабочих органов машин осуществляется от вала отбора мощности трактора. Миксер-кормораздатчик состоит из несущей рамы, бункера-смесителя, поперечного транспортера, ходовой части, прицепного устройства, взвешивающего устройства с дисплеем. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Численные значения |  |  |  |  |  |
|  | «ИЖ-Лайн 5г» | «ИЖ-Лайн 7г» | «ИЖ-Лайн 9г» | «ИЖ-Лайн 12г» | «ИЖ-Лайн 16г» | «ИЖ-Лайн 19г» |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется с трактором класса, т | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Производительность на раздаче корма в час,т | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,9 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат, чел | Один человек |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4340 | 4750 | 5160 | 5790 | 6490 | 6700 |
| ширина | 1840 | 1890 | 2130 | 2200 | 2300 | 2270 |
| высота | 2080 | 2280 | 2560 | 2720 | 2810 | 2940 |
| Масса в комплектации поставки, кг | 2500 | 3060 | 4040 | 4600 | 5710 | 6200 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Миксеры-кормораздатчики горизонтальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» обеспечивают качественное смешивание кормов 88,6% с равномерностью их раздачи на кормовой линии до 95%. В процессе смешивания кормов происходит их доизмельчение. Степень измельчения корма составляет 14%. Продолжительность раздачи корма по кормовой линии составляет от 2,0 минут до 2,4 минуты. |
| Привод: | Привод рабочих органов кормораздатчиков осуществляется от вала отбора мощности трактора. |
| Производительность на раздаче корма в час,т | Производительность кормораздатчиков по типоразмерному ряду составила от 4,2 до 7,9 |
| Безопасность работы и обслуживания | Работа и обслуживание агрегата соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.042-91 и др. НТД по безопасности труда |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено три вида технического обслуживания. Трудоемкость выполнения работы потехническому обслуживанию одного кормораздатчика за весь период испытаний составила 8,8 чел. ч. Величина удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО получена равной 0,021 чел.ч/ч. |
| ##### Заключение по результатам испытаний: |  |
| Миксеры-кормораздатчики горизонтальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» обеспечивают качественное смешивание и раздачу приготовленного корма в соответствии с назначением. Конструкция миксеров соответствует требованиям ТУ 474131-006-1473954-03 и рекомендуется поставить их на производство, устранив отмеченные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Н.М.Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-25-26-27-28-29-30-04 (1010063, 1010073, 1010083, 1010093, 4010183, 4010193) от 18 октября 2004 года. |