МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-25-09 (4010103)

Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix Double» 1400

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix Double» 1400 |  |  |  |
| ### Назначение | Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix Double» 1400 предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки). |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Производительность при раздаче, т/ч |  |  | 45,5 |
| Качество смешивания, % |  |  | 90,5 |
| Неравномерность раздачи, % |  |  | 9,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 9,0 до 28,0 |
| -влажность, % |  |  | От 48 до 90 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора тягового класса 1,4-2,0 |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,021 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix Double» 1400 состоит из несущей рамы с тяговым устройством, бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма с дисплеем карданного вала и выгрузного поперечного транспортера. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатирование | С трактором класса 1,4 |
| Производительность при раздаче корма, т/ч | 45,5 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 7450 |
| ширина | 2290 |
| высота | 2550 |
| Масса, кг | 6800 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 14,0 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел | 1 тракторист |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Производительность при раздаче корма, т – 45,5 |
|  | Качество смешивания, % - 90,5 |
|  | Неравномерность раздачи, % - 9,1 |
|  | Остаток корма в машине, % - 0,71 |
|  | Невозвратимые потери корма, % - отсутствуют |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix Double» 1400 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-25-09 (4010103) от 17 июля 2009 года. |