МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-26-27-03 (1020033; 4020153)

# Установки непосредственного охлаждения молока

## закрытого типа УНОМЗ-3000 и 5000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Ярославское РТП» | # 150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная поляна факс: (0852) - 242672 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки непосредственного охлаждения молока закрытого типа УНОМЗ-3000 и 5000 |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначены для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Время охлаждения молока от 35оС до 4оС при 50%-ом заполнении молочной ванны, ч |  |  | от 2,35 до 2,4 |
| ###### Температура молока при хранении, поддерживаемая автоматически, оС |  |  | от 3,2 до 4,5 |
| Повышение средней температуры молока, охлажденного до 4оС при температуре окружающего воздуха +25оС, за 12 ч хранения, оС |  |  | не более 1,0 |
| #### Холодопроизводительность агрегата, кВт |  |  | #### от 14,3 #### до 24,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | от +12 до +33 |
| относительная влажность воздуха, % |  |  | от 73 до 80 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | от 26 до 31 |
| содержание жира, % |  |  | от 3,6 до 4,0 |
| кислотность, оТ |  |  | 17-18 |
| чистота, группа |  |  | I |
| Привод: 3-х фазная электрическая сеть напряжение 380 В |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на охлаждение 1 л молока от 35оС до 4оС, кВт.ч/л |  |  | 0,012 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | достаточная |
| Удобство управления |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установки УНОМЗ состоят из следующих основных узлов: холодильного агрегата на базе спирального герметичного компрессора «Copeland” (Германия) и молочного резервуара, в состав которого входят мешалка молока с приводом, мерная линейка, крышка люка, сливной кран, лестница с площадкой обслуживания. Управление работой установок осуществляется с помощью пульта. В качестве хладоагента в системе используется хладон R-22. Технологический процесс работы установок включает в себя следующие операции: заполнение резервуара молоком; охлаждение молока до 4оС с перемешиванием; хранение молока; опорожнение резервуара; промывка молочного резервуара. Охлаждение молока осуществляется за счет кипения хладоагента в щелевых каналах испарителя в днище молочного резервуара. Промывка молочного резервуара осуществляется при помощи моечной машины ММ-1 с применением моюще-дезинфицирующих средств, используемых для промывки доильного оборудования. Установки УНОМЗ-3000 и 5000 имеют одинаковую конструкцию резервуара, укомплектованы однотипными холодильными агрегатами и отличаются только вместимостью резервуара и соответствующей ей мощностью холодильной машины. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Номинальная вместимость, дм3: |  |
| УНОМЗ-3000 | 3000 |
| УНОМЗ-5000 | 5000 |
| Мешалка молока: |  |
| мощность эл.двигателя, кВт |  |
| УНОМЗ-3000 | 0,25 |
| УНОМЗ-5000 | 0,37 |
| частота вращения, мин-1 | 46 |
| Марка компрессора: |  |
| УНОМЗ-3000 | ZВ-56 |
| УНОМЗ-5000 | ZВ-92 |
| Масса машины, кг: |  |
| УНОМЗ-3000 | 765 |
| УНОМЗ-5000 | 10700 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытаниями установок УНОМЗ в хозяйственных условиях установлено, что параметры охлажденного молока, как-то: температура (4оС), содержание жира (3,8%), кислотность (17оТ), чистота, группа – I, бактериальная обсемененность отвечают требованиям ГОСТ по качеству молочной продукции, т.е. установки УНОМЗ соответствуют своему назначению. |
| Привод | Питание электрооборудования установок УНОМЗ осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В. Удельное потребление электроэнергии в номинальном режиме охлаждения составляет: УНОМЗ-3000 - 0,012 кВт.ч/л. УНОМЗ-5000 – 0,012 кВт.ч/л. |
| Холодопроизводительность | Холодопроизводительность при охлаждении молока от 35оС до 4оС в установках УНОМЗ составила: УНОМЗ-3000 – 14,3 кВт. УНОМЗ-5000 – 24,6 кВт. эти величины холодопроизводительности машин соответствуют паспортным данным Коэффициент надежности технологического процесса сбора, охлаждения и хранения молока равен 1. |
| Безопасность работы и обслуживания: | Конструкция установок соответствует требованиям ГОСТ 12.2.042-91 по безопасности труда за исключением п.3.8. Приводной механизм вводного выключателя не выведен наружу ящика управления. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания. Удельная суммарная трудоемкость ТО-0,02 чел.ч/ч. В инструкции по эксплуатации содержится достаточно сведений для правильной эксплуатации и обслуживания установок. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установки непосредственного охлаждения молока закрытого типа УНОМЗ 3000 и 5000 по основным параметрам выполнения технологического процесса, качеству изготовления и комплектации соответствует требованиям ТУ. Установки имеют достаточный уровень технической надежности. Установки непосредственного охлаждения молока УНОМЗ 3000 и 5000 закрытого типа рекомендуется поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск, Московской области |
| --- | --- |
| Испытания провел: | В.И. Левин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-26-27-03 (1020033; 4020153) от 09 декабря 2003 года. |