МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-27-07 (4030013)

Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142605, г. Орехово-Зуево, Московская область, п. Пригородный, 16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС |  |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для проведения опоросов, выращивания и содержания свиней на свинофермах, свиноводческих комплексах, крестьянских хозяйств |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Сохранность поголовья, % |  |  |  | 100 |
| Потери корма, % |  |  |  | 0 |
| Среднесуточный привес, г |  |  |  | 518 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Способ содержания животных |  |  |  | Станочный на решетчатых полах |
| Обеспеченность, электроэнергией, кормами, водой, кадрами, % |  |  |  | 100 |
| Вместимость станков, гол. |  |  |  | От 1 до 16 |
| Занимаемая площадь станков, м2 |  |  |  | От 1,6 до 22,5 |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |  |
| температура, оС |  |  |  | От 14 до 25 |
| относительная влажность, % |  |  |  | От 70 до 85 |
| содержание СО2, % |  |  |  | От 0,10 до 0,20 |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС состоит из металлоконструкций, которые имеют безвредное для животных и стойкое к воздействию окружающей среды покрытие. Комплект машин и оборудования состоит из станочного оборудования для содержания свиней различных половозрастных групп, системы поения и навозоудаления. Система поения оснащена ниппельными поилками. Система навозоудаления представляет собой комплект шнековых транспортеров ТШН-200. |  |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  | Стационарный |  |
| Марка |  |  | ОРС |  |
| Количество видов машин и оборудования входящих в комплект |  |  | 9 |  |
| Габаритные размеры станков, мм: |  |  |  |  |
| длина по фронту кормления |  |  | От 650 до 6000 |  |
| ширина (глубина) |  |  | От 2200 до 3750 |  |
| высота |  |  | От 800 до 1110 |  |
| Занимаемая площадь станком, м2 |  |  | От 1,6 до 22,3 |  |
| Масса станков, кг |  |  | От 100 до 240 |  |
| Способ удаления навоза |  |  | Механический, шнековыми транспортерами ТШН-200 |  |
| Поение |  |  | Ниппельные поилки |  |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытаниями установлено, что травмирования или падежа животных по причине несовершенства конструкции не наблюдалось. Сохранность поголовья обеспечена, потери корма отсутствуют, полнота уборки навоза составила 96%. |
| Привод: | Привод осуществляется от трехфазной электрической цепи с напряжением 380В и частота тока 50 Гц |
| Производительность: | Среднесуточный привес на откорме составил 518 г на голову за цикл откорма. |
| Безопасность работы и обслуживания: | Соответствует требованиям НД по безопасности. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание проводить удобно удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,018 чел.ч/ч |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Комплект машин и оборудования для выращивания и содержания свиней ОРС по основным параметрам выполнения технологического процесса, качеству изготовления и комплектации соответствует ТУ и НД и рекомендован в серийное производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-22-07 (4030013) от 29 сентября 2007 года. |