МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-27-09 (4130182)

Косилка-плющилка «НАТ КП-302»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгроТех-Сервис»» | 119592, г. Москва, ул.Улофа Пальме, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косилка-плющилка «НАТ КП-302» |  |  |  |  |
| ### Назначение | Косилка-плющилка «НАТ КП-302» предназначена для кошения сеяных и естественных травы с одновременным плющением растений и укладкой массы в валок или прокос. |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Скорость кошения, км/ч |  |  |  | Не более 12 |
| Фактическая ширина захвата, м |  |  |  | 3,02±0,02 |
| Ширина валка, см |  |  |  | 90-210 |
| Высота валка, см |  |  |  | Не более 80 |
| Высота среза, см |  |  |  | Не менее 4,0 |
| Потери, % |  |  |  | Не более 2,0 |
| Полнота плющения, % |  |  |  | Не менее 80 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип почвы |  |  |  | Дерновоподзолис-тый, среднесуглинистый |
| Рельеф |  |  |  | Ровный с уклоном до 6о |
| Температура воздуха, С |  |  |  | 20,8-22,6 |
| Культура |  |  |  | Ежа сборная и клевер 1 укоса |
| Полеглость, % |  |  |  | 0 |
| Урожайность травы, т/га |  |  |  | 12,6 |
| Привод |  |  |  | От ВОМ трактора |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  |  | 0,04 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Косилка-плющилка «НАТ КП-302» состоит из рамы, сницы с карданными передачами и специальным редуктором для ВОМ тракторов 1000/540 мин-1, дискового режущего аппарата, механизма вывешивания, кондиционера, валкообразователя, защитного фартука, ходовых колес, жесткого прицепного устройства, трансмиссии, гидросистемы и электросистемы. Гидравлические соединения в виде одиночного гидровывода и одного двойного гидровывода. |  |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Тип изделия |  |  | Полуприцепная |  |
| Агрегатирование |  |  | Проверено с МТЗ-82 |  |
| Привод |  |  | ВОМ трактора 1000 мин-1 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  | 9,3 |  |
| Ширина захвата, м |  |  | 3,00 |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | До 25 |  |

| основного времени | 2,8 |
| --- | --- |
| эксплуатационного времени | 2,19 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Масса машины, кг | 1950 |
| Ширина плющилки, мм | 2220 |
| Количество роторов, шт | 6 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Скорость кошения, км/ч – 7,7 |
|  | Фактическая ширина захвата, м – 2,98 |
|  | Пропускная способность, кг/с – 7,9 |
|  | Ширина валка узкого, см - 90 |
|  | Высота валка, см – 56 |
|  | Плотность валка, кг/м3 – 7,3 |
|  | Линейная плотность валка, кг/м – 3,7 |
|  | Высота среза, см - 10 |
|  | Полнота плющения, % - 86 |
| Привод: | От ВОМ трактора |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Производить удобно и безопасно в полном объеме |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Косилку-плющилку ротационную «НАТ КП-302» поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Воронков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-27-09 (4130182) от 30 июля 2009 года. |