Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 28 - 2001 (1020203)

ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ

ТСН– 160М

| ИЗГОТОВИТЕЛЬ (РАЗРАБОТЧИК) | # АДРЕС |
| --- | --- |
| ОАО «Орехово-Зуевский Ремтехмаш» | Московская обл., Раменский р-н, АО «Ульянино» |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М |  |  |
| ## Назначение | Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М предназначен для удаления навоза из животноводческого помещения с одновременной погрузкой в транспортное средство |  |
| Качество работы: |  |  |
| полнота удаления навоза, % |  | 95 |
| подача за 1 час основного времени, т |  | 5,14 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| количество и вид обслуживаемых животных |  | 100 голов КРС |
| Агрегатирование |  | электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 6,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

ОПИСАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ МАШИНЫ

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М стационарный, состоит из следующих узлов и механизмов: горизонтального скребкового транспортера с электроприводом, натяжного устройства, поворотных звездочек, щита управления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры горизонтального транспортера, мм: длина ширина глубина | 160000 от 320 до 330 от 120 до 130 |
| Расстояние между скребками, мм: горизонтального транспортера наклонного транспортера | 1280 640 |

Результаты испытаний

| Качество работы: | полное удаление навоза – 95%, скорость движения цепи, м/с: горизонтального транспортера – 0,18 наклонного транспортера – 0,72 среднее время работы в сутки, ч– 1,96 |
| --- | --- |
| Производительность: | за 1 час основного времени – 5,14 т удельный расход электроэнергии за время сменной работы – 0,91 кВт.ч/т– |
| Безопасность движения | стационарный, работает внутри навозных каналов |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – 0,1чел.ч., ТО-1 – 0,28чел.ч., ТО-2 – 3,17чел.ч. инструкция содержит достаточно сведений для правильной эксплуатации |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М не полностью соответствует требованиям НД.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г. Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Анохин В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-28-01 (1020203) от 22 ноября 2001 года |