МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-29-09 (4020253)

Установка доильная «Елочка» 2х8

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная «Елочка» 2х8 |  |  |  |
| ### Назначение | Установка предназначена для машинного доения коров в станках типа «Елочка», фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Полнота выдаивания, мл |  |  | 90 |
| Заболевание маститом, гол |  |  | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика микроклимата |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 16 до 28 |
| -относительная влажность, % |  |  | От 63 до 77 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч |  |  | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: станков для фиксации животных, системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип установки | Стационарная со станками типа «Елочка» |
| Количество коров, одновременно обслуживаемых установкой, гол | 16 |
| Количество дояров, чел. | 1 |
| Производительность установки за 1 час основного времени, гол/ч | 66 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 40 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – 90, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку доильную «Елочка» 2х8 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-29-09 (4020253) от 20 июля 2009 года. |