Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-30-00 (1130182)

Грабли-ворошилка ГВЛ-6,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО “Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения” | 1400000 г. Люберцы Московская область, ул. Красная д.1. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Грабли-ворошилка ГВЛ-6,0 |  |  |
| Назначение | Сгребание провяленной травы из прокосов в валки. Оборачивание валков сена, ворошение трав в прокосах, расстила валков в прокос. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - потери, % |  | 0,5 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - ширина |  | 149,9 |
| - высота |  | 49 |
| - плотность, кг/м |  | 3,7 |
| Коэффициент вспушенности сена после ворошения |  | 0,49 |
| Производительность за час основного времени на сгребании, га |  | 6,02 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепные |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | механизатором, вручную |
| - настройка рабочих органов |  | регулировка давления рабочих колес на почву путем изменения усилия пружины |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,25 |
| Агрегатирование |  | колесные трактора класса 0,6-1,4 т.с. |
| ##### Потребляемая мощность |  | привод рабочих колес осуществляется за счет их сцепления с почвой или массой. |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Грабли-ворошилка КВЛ-6,0 прицепные состоят из правой и левой секций с набором рабочих колес (по устройству правая и левая секция аналогичны), сцепки со средним рабочим колесом, передних и задней растяжек. Каждая секция состоит из рамы, трех ходовых колес, пчти рабочих колес. Грабли ГВЛ-6,0 имеют следующие регулировки: давление рабочих колес на почву - осуществляется изменением натяжения пружины; ширина валка - изменение длины задней и передних растяжек.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - при сгребании |  |
| - длина | 4500 |
| - ширина | 7350 |
| - высота | 1800 |
| - при ворошении |  |
| ##### - длина | 3700 |
| ##### - ширина | 8600 |
| ##### - высота | 1800 |
| ##### - в транспортном положении |  |
| ##### - длина | 8000 |
| ##### - ширина | 2400 |
| ##### - высота | 1800 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,0 |
| ##### Масса, кг | 650 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 11,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний граблей ГВЛ-6,0 являлись типичными для хозяйств зоны МИС. При ворошении грабли ГВЛ-6,0 удовлетворительно выполняют технологический процесс со скоростью 12 км/ч согласно ТУ, при этом производительность получена 7,0 га/ч (по ТУ не более 8 га/ч) с коэффициентом вспушенности 0,49. При сгребании грабли ГВЛ-6,0 также удовлетворительно выполняют технологический процесс при скорости 11 км/ч давая производительность 6,3 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (не более 7 га/ч). При этом потери урожая составили 0,5% (по ТУ не более 2%). Из полученных данных следует, что грабли ГВЛ-6,0 качественно выполняют технологический процессна сгребании и ворошении трав и вписываются в технологию захвата сена. |
| Производительность | При эксплуатации граблей ГВКЛ-6,0 на сгребании трав в валок со скоростью от 9,5 до 11,5 км/ч производительность за час основного времени составила 6,02 га, потери урожая составили при этом 0,4%. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса получен равным 1,0. Удельный расход топлива составил 1,4 кг/га, что соответствует ТУ (не более 1,4 кг/га.) Рабочая скорость находилась в пределах, рекомендованных инструкцией и согласно ТУ. |
| Безопасность движения | Грабли ГВЛ-6,0 приспособлены к движению по дорогам. Грабли оборудованы световозврщателями, соединяются с трактором страховочной цепью. Транспортная скорость граблей с ЭС находится в пределах 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено три вида ТО (ЕТО, ТО-1, СТО) трудоемкости выполнения работ по каждому виду ТО соответственно составили 0,2, 1,17, 2,0 чел./ч при этом удельная трудоемкость ТО составила 0,07 чел.ч/ч, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,07 чел.ч/ч). Инструкция по эксплуатации содержит достаточно сведений, для правильного обслуживания граблей. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли-ворошилка ГВЛ-6,0 производства ЗАО «Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения» соответствуют требованиям ТУ и выполняют технологический процесс согласно назначения. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | В.И. Анохин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-30-00 (1130182) ##### от 30 ноября 2000 года |