МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-30-09 (4020293)

Установка по охлаждению молока в потоке

«Chiller» модели Single 30HP

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Single 30HP |  |  |  |
| ### Назначение | Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Single 30HP предназначена для охлаждения молока на молочно-товарных фермах крупного рогатого скота. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Температура охлажденного молока, оС |  |  | 4,1 |
| Кислотность, оТ |  |  | 17 |
| Чистота, группа |  |  | I |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| -температура, оС |  |  | От 8 до 26 |
| -влажность, % |  |  | От 66 до 85 |
| Привод |  |  | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,0016 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» представляет собой охлаждающую систему состоящую из: компрессора, испарителя конденсатора, накопителя, пластинчатого охладителя, холодильной системы, резервуара для пропиленгликоля, циркуляционного и нагнетательного насосов, системы клапанов и смотровых окон. Охлаждающая система предназначена для образования холода. Холодильная система предназначена для приема холода хладоносителем и охлаждения молока в потоке через пластинчатый охладитель. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50 Гц |
| Температура охлажденного молока, оС | 4,1 |
| Интенсивность подачи хладоносителя по отношению к молоку, кратность | 2,8 |
| Масса изделия, кг | 1360 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Температура охлажденного молока - 4,1оС |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Установку по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Single 30HP поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-30-09 (4020293) от 23 июля 2009 года. |