МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-31-32-33-34-04

(1010103; 1010113; 1010123; 1010133)

Миксеры-кормораздатчики вертикальные

«ИЖ-Лайн -12в; 14в; 17в; 20в.»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Иж-Лайн» | 426057 Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Сивкова, 120, оф.3 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Миксеры-кормораздатчики вертикальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначены для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных кормовых компонентов, с применением трехточечной системы взвешивания. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Продолжительность раздачи корма, сек. |  |  | 63,3 |
| #### Пропускная способность, кг/с |  |  | 8,4 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | ###### До 11,8 |
| #### Качество смешивания корма, % |  |  | До 90,8 |
| #### Производительность на раздаче корма в час,т |  |  | От 8,8 до 16,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика животноводческой фермы: |  |  |  |
| вместимость, гол. |  |  | ###### 250 |
| способ содержания |  |  | Привязной |
| ширина въездных проемов, м |  |  | 3,0 |
| высота проемов, м |  |  | 3,5 |
| Характеристика животных: |  |  |  |
| вид |  |  | ###### Крупный рогатый скот |
| возраст |  |  | Дойное стадо |
| Характеристика окружающей среды: |  |  |  |
| температура, С0 |  |  | До +14 |
| относительная влажность, % |  |  | До 81 |
| Характеристика раздаваемого корма: |  |  |  |
| вид |  |  | Кормосмесь |
| влажность, % |  |  | От 56,8 до 59,3 |
| Объемная масса, кг/м3 |  |  | От 158 до 164 |
| Привод: |  |  |  |
| агрегатируется с трактором класса, т |  |  | 1,4 – 3,0 |
| трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  |  | 0,12 |
| эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| удобство управления |  |  | Удобное |
| безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Миксеры кормораздатчики вертикальные «ИЖ-Лайн» являются прицепными машинами и агрегатируются с тракторами класса 1,4-3т. Привод рабочих органов машин осуществляется от вала отбора мощности трактора. Миксер-кормораздатчик состоит из несущей рамы, бункера-смесителя, поперечного транспортера, ходовой части, прицепного устройства, взвешивающего устройства с дисплеем. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Численные значения |  |  |  |
|  | ИЖ-Лайн 12В | ИЖ-Лайн 14В | ИЖ-Лайн 17В | ИЖ-Лайн 20В |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |  |  |
| Агрегатируется с трактором класса, т | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Производительность на раздаче корма в час,т | 12,8 | 13,1 | 16,0 | 16,8 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат, чел | Один тракторист |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина | 5600 | 5680 | 5750 | 5840 |
| ширина | 2500 | 2510 | 2880 | 2910 |
| высота | 2790 | 3010 | 3110 | 3400 |
| Масса, кг | 4800 | 5000 | 5500 | 5700 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 12 | 14 | 17 | 20 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Миксеры-кормораздатчики вертикальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» обеспечивают качественное смешивание кормов до 90,8% с равномерностью их раздачи до 88%. |
| Привод: | Привод рабочих органов кормораздатчиков осуществляется от вала отбора мощности трактора. |
| Производительность на раздаче корма в час,т | Производительность кормораздатчиков по типоразмерному ряду составила от 12,8 до 16,8 |
| Безопасность работы и обслуживания | Работа и обслуживание агрегата соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.042-91 и др. НТД по безопасности труда |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено четыре вида технического обслуживания. Трудоемкость выполнения работы по техническому обслуживанию одного кормораздатчика за весь период испытаний составила 5,8 чел.ч/ч. Величина удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО получена равной 0,01 чел.ч/ч. |
| ##### Заключение по результатам испытаний: |  |
| Миксеры-кормораздатчики вертикальные типоразмерного ряда «ИЖ-Лайн» обеспечивают качественное смешивание и раздачу приготовленного корма в соответствии с назначением. Конструкция миксеров соответствует требованиям ТУ 474131-007-1473954-03 и рекомендуется поставить их на производство, устранив отмеченные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Н.М.Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-31-32-33-34-04 (1010103, 1010113, 1010123, 1010133) |