Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-31-00 (4040053)

Комплект оборудования для клеточного содержания 
кур-несушек КОН-Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО “Фатон” | 143022 Московская область, Одинцовский район, п/о Летний отдых |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для клеточного содержания кур-несушек КОН-Б. |  |  |
| Назначение | Комплект оборудования с клеточными батареями КОН-Б предназначен для содержания промышленного стада кур-несушек. Комплект обеспечивает полную механизацию и частичную автоматизацию технологических процессов: раздача корма, уборка помета, сбор яиц, водоснабжение. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - производительность кормораздатчика, кг/ч |  | 105 |
| - падеж птицы по причине оборудования, % |  | 0,05 |
| - отклонение от средней нормы выдачи корма, % |  | от ±2,14 до ±3,05 |
| - потери корма при склевывании, % |  | 0,11 |
| - потери корма при загрузке и раздаче, % |  | нет |
| - количество поврежденных яиц при толщине скорлупы свыше 0,35 мкм, % |  | 0,34 |
| - загрязненность яиц, % |  | 4,86 |
| - количество нескатившихся яиц, % |  | 8,94 |
| - сохранность поголовья, % |  | 99,4 |
| Производительность механизмов: |  |  |
| - яйцесбора, шт/ч |  | 6200 |
| - пометоуборки, т/ч |  | 7,17 |
| - кормозагрузки, т/ч |  | 3,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - температура воздуха в помещении, оС |  | 18 |
| - относительная влажность воздуха в помещении, % |  | 65 |
| - кратность кормления, раз |  | 2 |
| - влажность корма, % |  | 9,5 |
| - объемная масса корма, г/дм3 |  | 623,6 |
| Агрегатирование |  | Стационарная машина |
| ##### Потребляемая мощность, кВт.ч/1000 яиц |  | 1,25 |
| ##### Трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  | 0,03 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект оборудования состоит из: бункера хранения сухих кормов БСК-Ф-10; транспортера загрузки корма ТУУ-2А; клеточных батарей; системы выгрузки помета из здания птичника; электрооборудования. Клеточная батарея состоит из: каркаса, стойки передней; стойки задней; линии кормораздачи; линии яйцесбора; линии пометоудаления; линии водоснабжения; электрооборудования. Основой клеточной батареи является металлический каркас, разделенный по высоте на 4 яруса. На каждом ярусе расположены клетки с решетчатыми развижными дверками. Каждый ярус имеет пометный настил из пропиленовой ленты. Над пометным настилом установлены наклонные полики, на которых размещается птица и по которым происходит скатывание яиц на ленту яйцесбора. Корм раздается цепным кормораздатчиком. Линия яйцесбора состоит из ленточных транспортеров, приводных станций, элеваторов, роликового транспортера и стола-накопителя. Помет удаляется из батарей ленточными транспортерами, затем горизонтальным транспортером выносится из здания птичника. Система водоснабжения состоит из ниппельных поилок, пластиновых квадратных труб, расширительным бачком. Электрооборудование состоит из шкафа управления всеми системами и механизмами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты здания, м | 18х96 |
| Количество птицы, гол | 38191 |
| Количество батарей, шт | 6 |
| ##### Количество клеток в батарее, шт | 640 |
| Вместимость клетки, гол | 10 |
| Габаритные размеры батареи, мм |  |
| - длина | 72000 |
| ##### - ширина | 1325 |
| ##### - высота (по бункеру) | 2420 |
| Габаритные размеры клетки. мм |  |
| ##### - длина | 900 |
| ##### - ширина | 455 |
| ##### - высота | 400 |
| ##### Размер ячейки клетки, мм | 25х50 |
| ##### Тип кормораздачи | цепной |
| ##### Скорость движения цепи кормораздатчика, м/с | 0,12 |

| ##### Тип поения | ниппельный |
| --- | --- |
| ##### Количество поилок в клетке, шт | 2 |
| ##### Тип яйцесбора | ленточный с элеватором |
| ##### Скорость движения ленты яйцесборника, м/с | 0,08 |
| ##### Вместимость стола, шт.яиц | 350 |
| ##### Тип пометоуборки | ленточный |
| ##### Скорость движения ленты пометоуборки, м/с | 0,06 |
| ##### Ширина ленты пометоуборки, мм | 950 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний соответствовали ТУ. В Ту на изделие часть показателей не нормирована. Расположение кормушек с цепной кормораздачей обеспечивает хорошую досягаемость корма и его выдачу по 66,3 г на голову. Потери корма составили 0,11 % (ТУ - 0,6). Подтекание поилок не обнаружено. Бой яиц при толщине скорлупы свыше 0,35 мм составил 0,34% (по ТУ - не более 3,0 %). Количество нескатившихся и загрязненных яиц - 8,94% и 4,86 % соответственно. Травмирование птицы - 0,2% (по ТУ-1,0 %). Продуктивность кур за период испытаний составила 1114,4 шт. яиц на курицу-несушку при затратах корма 1,18 кг на 1- штук яиц. |
| Производительность | ##### Производительность батареи составила 6200 шт.яиц/час при суточном выходе не превышающем 33973 шт. Технологических отказов по комплекту за период испытаний не обнаружено. Коэффициент технологической надежности по всем линиям получен высокий и равен 1,0. Расход электроэнергии на производство 1000 шт. яиц составил 1,25 кВт.ч. (по ТУ - не более 2,5 кВт.ч/1000 яиц). |
| Безопасность движения | Стационарная машина |
| Техническое обслуживание | Продолжительность выполнения операций ТО за период испытаний получена равной 101 час. Величина удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО составила 0,03 чел.ч/ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования соответствует требованиям ТУ на изделие и вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184 г. Климовск-4, Московской области. |
| Испытания провел: | В.С. Козеев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-031-00 (4040053) ##### от 13 декабря 2000 года |