МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-31-07 (4010093)

Смеситель-кормораздатчик

TRIOLIET TM SOLOMIX 2тип ZK

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, 42 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET TM SOLOMIX 2тип ZK |  |  |  |
| ### Назначение | Смеситель предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зеленая масса силоса, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетирование корма, твердые или жидкие кормовые добавки). |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Качество смешивания кормов , % |  |  | От 93 до 96 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  | От 10 до 13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат: |  |  |  |
| температура окружающего воздуха, оС |  |  | От 16 до 28 |
| относительная влажность воздуха, % |  |  | От 64 до 77 |
| Характеристика сенажа до измельчения и смешивания: |  |  |  |
| влажность, % |  |  | От 44,1 до 56,2 |
| объемная масса, кг/м3 |  |  | От 165 до 183 |
| Агрегатируемость |  |  | МТЗ-82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Смеситель состоит из: бункера, двух дозирующих клапанов, гидравлической системы, дышла, трапа, опоры стояночной, ручного стояночного тормоза, двух контрожей. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Объем смесительной камеры, м3 | 12 |
| Производительность в режимах, т/ч |  |
| смесителя | 19,03 |
| смесителя-кормораздатчика | 16,39 |
| Габаритные размеры, м |  |
| длина | 6,01 |
| ширина | 2,20 |
| высота | 2,50 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Качество смешивания кормов, % - от 93 до 96; неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % - от 10 до 13 |
| Привод: | От ВОМ трактора, 540мин-1 |
| Безопасность движения: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET TM SOLOMIX 2тип ZK поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-31-07 (4010093) от 03 декабря 2007 года. |