Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

### ФГУ «Подольская зональная машиноиспытательная станция»

## Протокол испытаний

№  09 - 32 - 2003 (1050023)

модуля дезинфекционной установки

«АИСТ – 2М»

| Изготовитель (разработчик): | Адрес: |
| --- | --- |
| ЗАО НПО «Авиаисток» | 125167, Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.14 тел.: 212 – 15 - 50 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модуль дезинфекционной установки «АИСТ – 2М» |  |  |
| ###### Назначение | Модуль дезинфекционной установки «АИСТ-2М» предназначен для термохимической дезинфекции и дезинсекции аэрозолями птицеводческих помещений и находящегося в них технологического оборудования. |  |
| Качество работы: |  |  |
| продолжительность обработки помещения при объёме 6048м3, мин |  | 3,84 |
| плотность препарата на единицу объёма птичника, мл/м3 |  | 15,2 |
| обсеменённость бактериями группы кишечной палочки (БГКП): |  |  |
| - по общей микрофлоре: |  |  |
| до обработки, КОЕ/100см2 после обработки, КОЕ/100см2 процент снижения, % |  | от 3х106 до 4х107 от 0 до 710 от 99,7 до 100 |
| - по кишечной палочке: до обработки после обработки процент снижения, % |  | наличие роста отсутствие роста 100 |
| - по золотистому стафилококку: |  |  |
| до обработки, КОЕ/100см2 после обработки, КОЕ/100см2 процент снижения, % |  | от 9х105 до 63х106 от 0 до 260 от 99,99 до 100 |
| расход формалина на одну обработку, л |  | 6,0 |
| температура газа на выходе из эжектора, оС |  | 100 |
| скорость газа на выходе, м/с |  | 40 |
| Производительность: по дезраствору, л/мин по горячему газу, м3/с по обрабатываемому объёму, м3 за 1час основного времени |  | 60 35 94500 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| вид работы |  | дезинфекция помещений |
| применяемые дезинфицирующие средства |  | 37-38 % раствор формалина по формальдегиду |
| применяемое топливо |  | авиационный керосин |
| объём обрабатываемых помещений, м3 |  | от 6000 до 6500 |
| минимальный размер двери помещения для дезинфекции, м: ширина высота |  | 0,8 1,8 |
| ёмкость баков, л для топлива для дезраствора |  | 100 два бака по 150 |
| температура в помещении в начале дезинфекции, оС |  | от 15 до 25 |
| температура окружающей среды, оС |  | от 0 до 25 |
| относительная влажность, % |  | от 60 до 70 |

| Агрегатирование | автомобиль ГАЗ-66 |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Модуль дезинфекционной установки «АИСТ-2М» состоит из:

- газогенератора М-701;

- монтажной рамы;

- эжекторной приставки с системой подачи дезинфицирующего раствора;

- капота;

- шасси;

- сопла;

- баков для дезраствора;

- электрошкафа.

Модуль установки «АИСТ-2М» представляет собой монтажную раму, на которой установлены эжекторная приставка с системой подачи дезинфицирующего раствора и газогенератор, закрытый капотом. Монтажная рама с перечисленными агрегатами с помощью двух шарнирных узлов соединена с подрамником, который закреплён на шасси установки. Для лучшей ориентации установки относительно обрабатываемого помещения рама с помощью двух гидроцилиндров может наклоняться относительно шасси установки на угол до 15о.

Управление установкой осуществляется с пульта, установленного в электрошкафу, который смонтирован на подрамнике. На подрамнике установлены 2 бака для дезинфицирующего раствора, аккумуляторная батарея для запуска установки, топливный бак с системой подачи топлива в газогенератор.

Для обработки помещения установку размещают у одной из дверей здания. До начала обработки эжекторная приставка отодвигается от газогенератора назад до упора, а монтажная платформа с помощью гидроцилиндров наклоняется таким образом, чтобы выходное отверстие эжекторной приставки оказалось в дверном проёме здания.

При работе газотурбинного двигателя из его сопла выбрасывается струя горячего газа. Эта струя увлекает за собой атмосферный воздух и всасывает его в канал эжекторной приставки. В этот же канал впрыскивается дезинфицирующее средство. В результате перемешивания горячего газа, воздуха и дезинфицирующего средства из выходного отверстия эжекторной приставки в обрабатываемое помещение выбрасывается струя мелкодисперсного аэрозоля, имеющего температуру 100-115оС и скорость до 40 м/с. За 4-5 минут аэрозоль заполняет обрабатываемое помещение, после чего установка выключается.

Техническая характеристика

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| #### Тип изделия | мобильный автомобиль ГАЗ-66 1 3660 2230 1545 4880 2230 1545 60 35 100 1195 40 1290 15 300 100 |
| Агрегатируется |  |
| Количество персонала, обслуживающего установку, чел. |  |
| Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм: длина |  |
| ширина |  |
| высота |  |
| Габаритные размеры установки в рабочем положении, мм: длина |  |
| ширина |  |
| высота |  |
| Производительность по дезраствору, л/мин |  |
| Производительность по горячему газу, м3/с |  |
| Температура газа на выходе из эжектора, оС |  |
| Диапазон перемещения эжектора, мм |  |
| Скорость газа на выходе, м/с |  |
| Масса модуля, кг |  |
| Угол наклона установки, град. |  |
| Объём баков для дезраствора, л |  |
| Объём топливного бака, л |  |

##### Результаты испытаний

| Качество работы | Условия и режимы работы установки по длине, объёму обрабатываемых помещений, времени выхода на рабочий режим, параметрам рабочего режима газотурбинного двигателя, времени выработки дезраствора из баков соответствовали требованиям ТУ и инструкции и не оказывали негативного влияния на результаты испытаний. Установка работает в кратковременном циклически повторяющемся режиме. Продолжительность цикла разовой дезинфекции, выброса струи мелкодисперсионного аэрозоля в обрабатываемое помещение составляла от 3,8 до 4,8 минут, что соответствует инструкции по продолжительности обработки: от 5 до 10 минут. Установка обеспечивает равномерное распределение аэрозоля по всему обрабатываемому объёму и хорошее качество распыления дезинфектанта, что определялось визуально, а в процессе обработки контролировалось оператором стабильным поддержанием рабочего режима работы установки. Режим применения аэрозолей формалина в технологическом процессе ветеринарно-санитарной обработки птичников при контроле по общей микрофлоре обеспечивает снижение уровня её обсеменённости на 99,7-100%. При контроле качества дезинфекции по кишечной палочке получен положительный эффект: отсутствие роста БГКП во всех пробах после дезинфекции. При контроле качества дезинфекции по золотистому стафилококку установлено снижение уровня в трёх пробах на 99,9%, а в 7 пробах – отсутствие его роста, что недостаточно для профилактической обработки (по золотистому стафилококку), так как необходимо отсутствие его роста в 90% исследованных проб. Для повышения качества профилактической дезинфекции при контроле по золотистому стафилококку необходимо увеличить норму расхода препарата до 20мл/м3. Эффективность дезинфекции достигается термохимическим воздействием аэрозолей препарата, которые обеспечивают обеззараживание труднодоступных мест и воздуха. Температура газовоздушной смеси составила 100оС, что соответствует требованиям ТУ: 100-115оС. За весь период испытаний отказов и повреждений машины не отмечено. Отмечено одно несоответствие НД – превышение нормы по шуму. Инструкцией по эксплуатации рекомендуется пользоваться противошумными наушниками. |
| --- | --- |
| Производительность | Установка обеспечивает производительность по дезинфектанту на уровне требований ТУ. По результатам испытаний она составила 60,0 л/мин и превышает по значению параметр 40±2 л/мин, что не является недостатком. Производительность установки по обрабатываемому объёму помещений составила 94500 м3/ч основного времени. Продолжительность обработки помещения составила 3,84 часа при расходе формалина 6 литров. Расход топлива как за одну обработку (дезинфекцию), так и за час работы не превышал объёмы, указанные в инструкции, и составлял 29л и 354л соответственно. Расход топлива на дезинфекцию помещений составил 5л/1000м3 обработанной площади. Производительность по горячему газу составила 35м3/с. |
| Безопасность движения | Модуль дезинфекционной установки «АИСТ-2М» смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-66. Нештатных ситуаций в процессе обработки помещений, таких как: срабатывание АЗС «питание», падение давления масла, резкое повышение температуры газа или снижение частоты вращения ротора, выбивание пламени из выхлопного патрубка двигателя, в процессе испытаний не зафиксировано. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено три вида технического обслуживания модуля: ежесменное ТО (ЕТО), ТО-1 и ТО-2. Трудоёмкость выполнения операций ТО за период испытаний составила 24 чел.-ч. Удельная суммарная трудоёмкость ТО при этом получена равной 0,67 чел.- ч/ч (норматив в ТУ не указан). Испытаниями установлено, что модуль имеет достаточно высокую трудоёмкость технического обслуживания. Качество технической документации удовлетворительное и имеет достаточно сведений для правильной эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец модуля дезинфекционной установки «АИСТ-2М» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. Выявленный недостаток не требует изменения конструкции (необходимость комплектации машины противошумными наушниками). Установка перспективна. Важным преимуществом её применения в качестве источника дезинфекции является возможность использования её на всех типах животноводческих помещений с находящимся в них технологическим оборудованием, улучшение условий работы обслуживающего персонала, сокращение времени обработки помещений, а так же улучшение качества и эффективности проводимой аэрозольной дезинфекции. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской обл. |
| Испытания провел: | В.С.Козеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-32-2003 (1050023) от 23 декабря 2003 года |