Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

### ФГУ «Подольская зональная машиноиспытательная станция»

## Протокол испытаний

№  09 - 33 - 2003 (1050033)

моечно – дезинфекционной установки

«АИСТ – 8»

| Изготовитель (разработчик): | Адрес: |
| --- | --- |
| ЗАО НПО «Авиаисток» | 125167, Россия, Москва, ул. Красноармейская, д.14 тел.: 212 – 15 - 50 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Моечно – дезинфекционная установка «Аист – 8» |  |  |
| Назначение | Моечно – дезинфекционная установка «Аист – 8» предназначена для мойки и влажной дезинфекции птицеводческих, животноводческих помещений и находящегося в них технологического оборудования. |  |
| Качество работы: |  |  |
| диаметр насадки при мойке, мм |  | 2,0 |
| расход воды, л/мин |  | 7,5 |
| давление в системе при мойке, кГс/см2 |  | 15,0 |
| температура воды, оС |  | 50 |
| производительность по обрабатываемой площади, м2/ч |  | 145 |
| длина струи, м |  | 3,5 |
| качество мойки (гидроочистки) |  | удовлетворит . |
| применяемый дезинфектант |  | 40%-ый раствор формалина по формальдегиду |
| расход дезинфектанта, л/мин |  | 26,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| габаритные размеры обрабатываемых помещений, м: длина ширина высота объём здания, м3 вид применяемой жидкости материал стен помещения вид покрытия пола вид обрабатываемых поверхностей загрязнённость обрабатываемых поверхностей вид оборудования, размещённого в помещении микроклимат в птичнике: температура,0С относительная влажность, % |  | 96 18 3,5 6048 горячая вода, дезраствор кирпич бетон пол, стены, технологическое оборудование средняя напольное, клеточное 18-20 60-79 |
| Агрегатирование |  | передвижная установка на ручной 4-х колёсной тележке, имеет: электронасос, электронагреватель, трубопроводы, пульт управления |
| Потребляемая мощность, кВт: электродвигателя электронагревателя |  | 1,5 30,0 |
| трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |

#### Описание конструкции машины

Установка «АИСТ-8» (Рис.1) представляет собой передвижной агрегат, смонтированный на ручной четырехколесной тележке.

Установка защищена от внешних механических воздействий капотом, внутри которого размещается насос, электрический нагреватель, трубопроводы и электрооборудование. Органы управления и контроля размещены на лицевой панели установки. На задней панели размещены: штуцер подвода воды, штуцер высокого давления, краники слива воды из системы и краники слива воды из насоса. Для доступа к элементам электрооборудования необходимо снять металлический капот.

В передней части установки имеется поручень, служащий для её перемещения. Этот же поручень используется для намотки силового кабеля и провода заземления. Установка комплектуется моечным пистолетом и удлинительной штангой, а так же различными сопловыми насадками. Установка так же может комплектоваться дезинфекционной приставкой.

При использовании установки «АИСТ-8» в режиме горячей мойки она подключается к водопроводу или к иному источнику холодной воды и включается в электросеть напряжением ~380В, обеспечивающей мощность 31,5кВА для питания насоса и электроводонагревателя. При проведении мойки на моечный пистолет устанавливаются специальные насадки диаметром от 2 до 4мм, которые обеспечивают необходимое давление и форму струи.

При использовании установки для влажной дезинфекции входной шланг подключается к дезинфекционной приставке. Приставка состоит из двух пластиковых ёмкостей и соединительных трубопроводов с краном-переключателем. Дезинфицирующий раствор вырабатывается по очереди из ёмкостей приставки за счёт переключения крана.

##### Техническая характеристика

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тип машины | мобильный |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт: электродвигателя электронагревателя | 1,5 30,0 |
| Габаритные размеры установки, мм: длина ширина высота | 700 400 660 |
| Диаметр насадок, мм | от 2 до 4 |
| Масса установки без кабеля и шлангов, кг | 125 |
| Характеристика шланга низкого давления: диаметр, мм длина, м | 32,0 15,0 |
| Характеристика шланга высокого давления: диаметр, мм длина, м | 24,0 40,0 |
| Длина пистолета с удлинительной штангой, м | 2,0 |
| Количество насадок к пистолету, шт.: для мойки для дезинфекции | 4 один распылитель |
| Количество дезинфекционных приставок, шт. | 1 |
| Количество ёмкостей в приставке для дезинфектанта, шт. | 2 |
| Общий объём ёмкостей для дезинфектанта, л | 300 |

##### Результаты испытаний

| Качество работы | Испытания моечно-дезинфекционной установки проводились при выполнении технологического процесса мойки и дезинфекции помещений и технологического оборудования птичника. Условия испытаний соответствовали требованиям, установленным эксплуатационной документацией. При первичной техэкспертизе выявлен один недостаток по ТУ и один – по электрической части. Установка стабильно поддерживает необходимое давление воды до 15кГс/см2. Длина струи при мойки составила 3,5м, форма струи круглая, что позволяет проводить качественную обработку оборудования. Установка полностью смывает помётную корку и практически не оставляет следов помёта. Качество дезинфекции удовлетворительное, так как машина выдаёт требуемое для этого количество дезинфицирующего раствора – 26л/мин. Отказов технологического и технического характера за период фактической наработки не было, и машина имеет достаточный уровень надёжности |
| --- | --- |
| Производительность | Производительность установки по обрабатываемой площади составила 145м2/ч при расходе воды 7,5л/ч |
| Безопасность движения | Небольшие габаритные размеры, масса и наличие флюгерных колёс на установке позволяют легко и безопасно маневрировать между рядами технологического оборудования и в помещениях |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено три вида технического обслуживания. Трудоёмкость технического обслуживания за период испытаний составила 11,6 чел.-ч. |

##### Заключение по результатам испытаний

Установка по своим параметрам вписывается в производственно – технологический процесс, соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции установки (п.2.1 ТУ).

| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской обл. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | В.С.Козеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-33-2003 (1050033) от 24 декабря 2003 года |