МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-33-08 (4020073)

Модульного пункта приема молока «МППМ»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Компания Стороны света» | 140100, Московская обл., г. Раменское, ул.Десантная, д.10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульный пункт приема молока «МППМ» |  |  |  |
| ### Назначение | Модульный пункт приема молока «МППМ» предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока принимаемого от населения. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| время охлаждения молока от +35 до +4оС при заполнении резервуара на 50% номинальной вместимости и температуре окружающего воздуха +25оС, ч |  |  | 2,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| номинальная вместимость танка-охладителя, л |  |  | 1700 |
| Агрегатирование |  |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 7,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,02 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Модульный пункт оснащен танком-охладителем молока, холодильным агрегатом, стол лаборатория, емкость-накопитель для воды, рукомойник, стул. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Масса модуля, кг | 2685 |
| Габаритные размеры модуля, мм: |  |
| длина | 6700 |
| ширина | 2440 |
| высота | 2400 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Время охлаждения молока от +35 до +4оС при заполнении резервуара на 50% номинальной вместимости и температуре окружающего воздуха +25оС, ч – 2,4 |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Машина соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-33-08 (4020073) от 26 ноября 2008 года. |