МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-33-09 (4130192)

Грабли-роторные «НАТ ГР-6002»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгроТех-Сервис»» | 119592, г. Москва, ул.Улофа Пальме, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грабли-роторные «НАТ ГР-6002» |  |  |  |
| ### Назначение | Грабли-роторные «НАТ ГР-6002» предназначены для сгребания провяленной и скошенной травы из прокосов в валок, сдваивания и оборачивания валков |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | Не более 12 |
| Ширина захвата, м |  |  | Не более 5,8 |
| Производительность, га/ч |  |  | Не более 6,0 |
| Ширина валка, см |  |  | Не более 140 |
| Высота валка, см |  |  | Не более 80 |
| Плотность валка, кг/м3 |  |  | Не более 8 |
| Потери, % к урожаю |  |  | Не более 2,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип почвы |  |  | Дерновоподзолис-тый |
| Рельеф |  |  | Ровный с уклоном до 6о |
| Культура |  |  | Ежа сборная и клевер 1 укоса |
| Урожайность травы, т/га |  |  | 9,8 |
| Влажность массы, % |  |  | 42 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли «НАТ ГР-6002» состоят из рамы, которая в задней части опирается на 4 ходовые колеса, а в передней имеет стояночную опору и жесткое двухточечное прицепное устройство для присоединения машины к продольным тягам задней навески трактора. На раме размещено два ротора в центральной части которых размещен редуктор привода и беговая дорожка граблин. На каждой граблине закреплено по 3 пары пальцев. Каждый ротор имеет 4 регулируемых по высоте опорных колеса. На каждом роторе имеются защитные ограждения. Подъем и опускание роторов осуществляется посредством гидросистемы трактора. |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Тип изделия | Прицепные |  |
| Агрегатирование | МТЗ-82 |  |
| Привод | ВОМ 540 мин-1 |  |
| Рабочие скорости, км/ч | Не более 9,0-12,0 |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,8 |  |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |  |
| Производительность основного времени, га | 6,0 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |  |

| Габаритные размеры, мм: в транспортном/рабочем положении: |  |
| --- | --- |
| длина | 7300/7050 |
| ширина | 2950/6000 |
| высота | 1800/1400 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Масса машины, кг | 1260 |
| Ширина колеи. мм | 3000 |
| Количество роторов, шт | 2 |
| Количество граблин на роторе, шт | 10 |
| Шины, шт | 8 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Скорость движения в работе, км/ч – до 12 |
|  | Ширина захвата, м – 5,8 |
|  | Производительность , га/ч – 6,0 |
|  | Ширина валка, см - 127 |
|  | Плотность валка, кг/м3 – 7,8 |
|  | Линейная плотность валка, кг/м – 5,8 |
|  | Потери % к урожаю – 1,74 |
| Привод: | От ВОМ трактора |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Производить удобно и безопасно |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Грабли роторные «НАТ ГР-6002» поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Воронков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-33-09 (4130192) от 30 июля 2009 года. |