МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-33-34-35-36-10

(4040033, 4040043, 4040053, 4040063)

Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Инкубаторий» | 142305, г. Чехов, д. Сергеево, Московская область |

|  | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клеточные батареи для содержания перепелов КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 |  |  |  |  |  |
|  | Назначение | Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 предназначены для содержания перепелов. |  |  |  |  |
|  | Качество работы : |  | КП-15 | КП-3 | КП-60 | КП-400 |
|  | Расход воды одного нип- пеля, мл/мин |  | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  | Характеристика корма (вид) |  | Комбикорм | Комбикорм | Комбикорм | Комбикорм |
|  | Объемная масса, г/л |  | 600,3 | 600,3 | 600,3 | 600,3 |
|  | Влажность, % |  | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
|  | Крупность комбикорма: |  |  |  |  |  |
|  | остаток на сите с отверстиями 5 мм, % |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | остаток на сите с отверстиями 3 мм, % |  | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 |
|  | Наличие целых зерен |  | Отсутствуют |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Количество птицы одновременно обслуживающих в батареях, шт |  |  | 15 | 25 | 60 | 400 |
|  | Количество обслуживающего персонала (птичниц) |  | Одна все поголовья | Одна все поголовья | Одна все поголовья | Одна все поголовья |
|  | ##### Агрегатирование |  | Все процессы при обслуживании батарей выполняются вручную |  |  |  |
|  | ##### Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов, чел.ч/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | ##### Удобство управления |  | Система управления отсутствует |  |  |  |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 состоят из каркаса сваренного из металлической сетки, съемных кормушек, ниппельных поилок, накопительных бачков для воды установленных на верхней части батарей, пометосборника.

| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |  |  |
| ##### Масса, кг | 15 | 15 | 35 | 70 |
| ##### Количество батарей, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ##### Количество ярусов, шт | 1 | 1 | 2 | 6 |
| ##### Промывка поилок | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| ##### Промывка пометосборника | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| Качество работы | КП-15 | КП-30 | КП-60 | КП-400 |
| Удельный фронт кормления, см/гол | 3,33 | 2,0 | 1,25 | 1,50 |
| Потери корма при склевывании птицей, % | Не обнаружено |  |  |  |
| Подтекание поилок | Не обнаружено |  |  |  |
| Удельный фронт поения | Ниппельные поилки |  |  |  |
| Способ раздачи корма | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| Удобство доступа птицы к поилке | Удобно | Удобно | Удобно | Удобно |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеточные батареи соответствуют требованиям НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Козеев В.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-33-34-35-36-10 (4040033, 4040043, 4040053, 4040063) от 19 ноября 2009 года |

КП-15	КП-30	КП-60	КП-400