Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-34-00 (4020183)

Кормораздатчик тракторный КТ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО “Егорьевская сельхозтехника”, Московской области | 140300 г. Егорьевск Московской области, ул. 50 лет ВЛКСМ |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТ-6 |  |  |
| Назначение | Кормораздатчик тракторный КТ-6 предназначен для приема измельченных листостебельных кормов, измельченной соломы, сенажа, резаных корнеплодов, полнорационных кормовых смесей, транспортирования и раздачи во время движения непрерывным потоком в кормушку с высотой борта не более 750 мм или подачи в загрузочные воронки стационарных кормораздатчиков на животноводческих фермах. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - равномерность раздачи |  | 89% |
| Производительность за 1 час основного времени |  | 100м3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | # транспортировка и раздача кормов |
| - вид обслуживаемого поголовья |  | КРС |
| - количество |  | 380 гол |
| Агрегатирование |  | Кл 6 кН, Т-25 |
| ##### Потребляемая мощность |  | 4,5 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.ч./ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Кормораздатчик КТ-6 полуприцепной состоит из следующих основных частей: шасси 1, кузова 2, продольного транспортера, блока битеров 3, дышла с опорным домкратом 4, приводом рабочих органов 5, пневмотормозной системы, электрооборудования. (

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 5760 |
| - ширина | 2100 |
| ##### - высота | 2150 |
| Колея, мм | 1550 |
| ##### Транспортный просвет, мм | 280 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2.86 |
| ##### Масса, кг | 1450 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Равномерность раздачи 89%, потери корма при раздаче 0,35%, длина кормовой линии 60м, скорость при раздаче 2,86 км/ч. |
| Производительность | За 1 час основного времени 100 м3, удельный расход топлива за время сменной работы 0,58 кг/м3 |
| Безопасность движения | Угол поперечной статической устойчивости загруженного кормораздатчика 28о, тормозной путь 6.5 м, имеется сзади два габаритных фонаря и два указателя поворота. Транспортная скорость 30 км/ч, имеется страховая цепь. |
| Техническое обслуживание | ЕТО - 0,17 чел.ч., ТО-1 - 0,5 чел.ч, ТО-2 - 0,67 чел.ч, ТО-С - 1 чел.ч. и содержится достаточно сведений по эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Подольская МИС 142184, Московская область, г. Климовск-4 |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-34-00 (4020183) ##### от 20 декабря 2000 года |