Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  09 - 34 - 01 (1020223)

УСТАНОВКА ДОИЛЬНАЯ С МОЛОКОПРОВОДОМ

УДМ-200 «Подмосковье»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Орехово-Зуевский Ремтехмаш» | 142600, г.Орехово-Зуево, Московской обл., Малодубенское шоссе |

| #### Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Установка доильная с молокопроводом УДМ-200 «Подмосковье» |  |  |
| ## Назначение | Установка доильная УДМ-200 «Подмосковье» предназначена для машинного доения коров и первичной обработки молока на фермах с привязным содержанием скота. |  |
| Качество работы: |  |  |
| величина обслуживаемого поголовья, коровы |  | 208 |
| рабочее вакуумметрическое давление, кПа |  | 48±1 |
| Способ промывки молокопровода и доильной аппаратуры |  | автоматизированный по заданной циклограмме |
| Производительность |  | 87 коров за 1 час основного времени при работе дояра с 4-мя аппаратами |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип машины |  | стационарная |
| Привод |  | 3-х фазная электрическая сеть напряжением 380В |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 10,68 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

Установка доильная с молокопроводом УДМ-200 «Подмосковье» – стационарная машина, которая устанавливается в коровнике и состоит из молокопровода, выполненного из нержавеющих труб, вакуумпровода, доильной аппаратуры и системы вывода молока из-под вакуума с автоматическим устройством промывки.

Работа машины в режиме доения основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из цистерны соска коровы под действием вакуума. Молоко из доильного аппарата поступает в молокопровод. По молокопроводу оно транспортируется в молочное отделение к молокоприемнику, где отделяется от воздуха и молочным насосом через фильтр перекачивается в резервуар-охладитель.

Необходимая величина вакуумметрического давления в доильном аппарате и во всей системе обеспечивается вакуумными установками, а его стабильная характеристика поддерживается вакуум-регулятором.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Общая масса, кг | 2910 |
| Величина обслуживаемого поголовья, коров | 208 |
| Количество доильных аппаратов, шт | 8 |
| Число дояров, чел | 2 |
| Вид промывки | Автоматизированная по заданной циклограмме |

Результаты испытаний

| Качество работы: | Установка доильная УДМ-200 «Помосковье» обеспечивает технологический процесс доения и промывки с параметрами, отвечающими требованиям ТУ, так рабочее вакуумметрическое давление составляет 48±1 кПа при максимальном количестве (8 шт.) доильных аппаратов, одновременно подключенных в линию молокопровода, а вакуумные установки и вакуум-регулятор обеспечивают при этом паспортную производительность и стабильность вакуумной характеристики согласно ГОСТ. Заболевание коров маститом при доении доильными аппаратами фирмы «Вестфалия Ландтехник», входящими в состав УДМ-200 «Подмосковье», в процессе эксплуатации не наблюдалось. Ежесменная промывка доильной аппаратуры и молокопровода обеспечивает требуемую санитарно-гигиеническими нормами чистоту поверхностей, контактирующих с молоком. |
| --- | --- |
| Производительность: | Количество животных, выдоенных за 1час основного времени при работе дояра с 4-мя аппаратами – 87 голов. Удельный расход электроэнергии – 0,16 кВт.ч/короводойку |
| Безопасность движения | Установка доильная УДМ-200 «Подмосковье» работает стационарно. |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – 0,1чел.ч., ТО-1 – 1,95чел.ч., ТО-2 – 6,85чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для обслуживания машины и имеет качественную печать. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установка доильная с молокопроводом УДМ-200 «Подмосковье» соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г.Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-34-01 (1020223) от 20 декабря 2001 года |