МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-34-03 (4020143)

# Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-200

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Московский Государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина (МГАУ) | # 127550 г. Москва ул. Тимирязевская, д.58 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-200 |  |  |  |
| ### Назначение | Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-200 предназначен для машинного доения коров в молокопровод при привязном содержании животных. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| рабочее вакуумметрическое давление, кПа |  |  | 48 |
| пропускная способность за 1 час основного времени, короводоек |  |  | 111 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| величина обслуживаемого поголовья, коров |  |  | 200 |
| количество дояров, чел. |  |  | 4 |
| Агрегатирование: |  |  |  |
| установленная мощность, кВт |  |  | 8,75 |
| трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,1 |
| эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| удобство управления |  |  | удобно |
| безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-200 состоит из следующих основных составных частей: доильной аппаратуры, линейного вакуумпровода из оцинкованных труб диаметром 40 мм. И магистральным вакуумпроводом 75 мм (ПВХ), вакуумной установки УВВ-Ф-60 (2 шт.), устройства промывки, молокопровода из нержавеющей стали диаметром 40 мм, кранов, муфт, дозаторов. Транспортный молокопровод располагается на высоте не менее 2,7 м для проезда мобильного кормораздатчика. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип и марка доильного аппарата | Доильный аппарат «Нурлат», состоящий из подвесной части аппарата «Нурлат» и пульсатора попарного действия фирмы «INTERPULS» |
| Количество доильных аппаратов на установку, шт | 12 |
| Производительность вакуумных установок, м3/ч | 126 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Рабочее вакуумметрическое давление – 48 кПа, пропускная способность за 1 час основного времени – 111 короводоек, удельный расход электроэнергии – 0,09 кВт.ч/короводойку. |
| Безопасность движения: | Стационарный молокопровод. |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Агрегат доильный с молокопроводом АДМ-200 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-34-03 (4020143) от 26 декабря 2003 года. |