Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-35-00 (1020113)

Танк-охладитель молока ТОМ-Ф-1,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ЗАО “Егорьевская Сельхозтехника” (Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт комплексных проблем машиностроения для животноводства и коромпроизводства ОАО “ВНИИКОМЖ” | 140300 Московская область г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Танк-охладитель молока ТОМ-Ф-1,6 |  |  |
| Назначение | Танк-охладитель молока ТОМ-Ф-1,6 с аккумуляцией холода предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - время охлаждения молока от 35о до 4оС |  | 2,5 ч |
| Холодопроизводительность |  | 3,54 кВт |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип доильной установки |  | «Молокопровод» АДМ-8А-200 |
| - температура поступающего молока |  | 26-30оС |
| - температура охлажденного молока |  | 4-6оС |
| Агрегатирование |  | Танк-охладитель со встроенной холодильной машиной на базе сальникового компрессора ФВ-6 |
| ##### Потребляемая мощность |  | 2,5 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,5 чел.ч. |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечено |

Описание конструкции машины

Танк-охладитель молока ТОМ-Ф-1,6 - стационарная машина, представляющая собой единый агрегат, состоящий из молочной и водяной ванн и холодильной установки с воздушным конденсатором и погружным испарителем на базе сальникового компрессора ФВ-6. Температура наморозки льда и охлаждения молока регулируется с помощью температурного реле.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - длина | 3190 мм |
| - ширина | 1500 мм |
| ##### - высота | 1700 мм |
| Масса | 950 кг |
| ##### Номинальная вместимость молочной ванны | 1600 дм3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Основным параметром качества работы танка-охлади-теля молока является его холодопроизводительность. Эту величину определяли путем охлаждения воды в аккумуляторе холода с 8оС до 2оС (без наличия молока в молочной ванне). Охлаждение 1480 л воды с 8оС до 2оС произошло за 2,9 часа, т.е. холодопроизводительность, исходя из этих данных, составляет 3050 ккал/час или 3,54 кВт (что соответствует требованиям ТЗ и паспортным данным машины% соответственно -3017 ккал/час или 3,5 кВт). Продолжительность охлаждения молока при заполнении молочной ванны на 50) вместимости (800л) с 35оС до 4оС (согласно ГОСТ на охладители и ТЗ) составляет 2,5 часа, что удовлетовряет требованиям ТЗ - не более 2,5 часа |
| Удельный расход электроэнергии | 15,9 кВт.ч/т |
| Безопасность движения | Танк-охладитель эксплуатируется стационарно. |

| Техническое обслуживание | ЕТО - 0,5 чел.ч, ТО1 - 0,5 чел.ч., ТО2 - 2,5 чел.ч. руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного монтажа и техн. Обслуживания машины |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД. По своим параметрам: холодопроизводительности, вместимости молочной ванны и стоимости танк-охладитель молока ТОМ-Ф-1,6 может найти применение в хозяйствах. |  |
| Испытания проведены: | Подольская МИС 142184 Московская область г. Климовск-4 |
| Испытания провел: | В.И. Левин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-35-00 (1020113) ##### от 20 декабря 2000 года |