Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-36-00 (4040033)

Ленточная система пометоудаления из клеточных батарей

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Всероссийский институт автоматизации для производства строительных материалов (ВИАСМ) | 198206 г. Санк-Петербург ул. Чекистов 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ленточная система пометоудаления из клеточных батарей |  |  |
| Назначение | Ленточная система пометоудаления предназначена для механизации и автоматизации уборки помета из клеточных батарей при содержании с/х птицы (кур-несушек, цыплят). |  |
| Качество работы : |  |  |
| - уровень очистки давления, дБ |  | 60 |
| - степень очистки лент транспортеров скребками |  | хорошая |
| - попадание помета на элементы батареи |  | отсутствует |
| Производительность, т/ч |  | 2,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - температура воздуха, оС |  | от 19 до 20 |
| - относительная влажность воздуха, % |  | от 70 до 75 |
| - содержание в воздухе: СО2, % аммиама, мг/м3 сероводорода, мг/м3 - пыли, мг/м3 |  | до 0,1 от 3 до 5 следы следы |
| - влажность свежего помета, % |  | 65 |
| - объемный вес свежего помета, т/м3 |  | 0,59 |
| Агрегатирование |  | стационарная машина |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 0,84 |
| ##### Трудоемкость ТО, чел.ч./ч. |  | 0,07 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | высокая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

Описание конструкции машины

Ленточная система пометоудаления состоит из следующих узлов: модуль привода; модуль натяжения; пульт управления; ролик поддерживающий; лента конвейерная. Система пометоудаления выполнена в виде четырех ленточных транспортеров. Верхняя и нижняя ветви лент опираются на ролики, установленные на существующих поясах. Помет с лент удаляется скребками. Управление системой пометоудаления производится при помощи пульта управления. Пульт имеет возможность управления непосредственно оператором, а также может быть автоматического пометоудаления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Скорость движения ленты, м/мин. | 3 |
| Периодичность по времени удаления помета, ч | 24 |
| ##### Способ управления системой | С пульта |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 слесарь на комплект оборудования |
| ##### Уровень звукового давления, дБ | 60 |
| ##### Установленная мощность, кВт | 0,74 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т | 0,39 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний соответствовали ТЗ. Практически все зоотехнические показатели соответствуют требованиям ТЗ. Уборка помета осуществлялась со скоростью движения лент транспортера 3м/мин., что соответствует требованиям ТЗ. Периодичность по времени удаления помета из батарей составила 24 ч., (по ТЗ - от 4 до 96ч). Средняя продолжительность разовой уборки помета составляла 20 мин. или 0,33 ч. в сутки. Отказов технологического характера: оползания, проскальзывания, остановки лент транспортеров и технических отказов за период испытаний не зафиксировано. |
| Производительность | Часовая производительность системы пометоудале-ния при данных условиях составила 2,1 т/ч. Удельный расход электроэнергии составил 0,39 кВт.ч/т |
| Безопасность движения | Стационарная машина |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания. Продолжительность технического обслуживания за период испытаний составила 6,06 ч. Величина удельной суммарной трудоемкости технического обслуживания получена равной 0,07 чел.ч/ч (данный показатель в ТЗ не нормирован). |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приемочными испытания ленточной системы пометоудаления из клеточных батарей, изготовленной ОАО «ВИАСМ» г. Санкт-Петербург установлено: машина соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184 Московская область, г. Климовск-4 |
| Испытания провел: | П.П. Левицкий |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-36-00 (4040033) ##### от 20 декабря 2000 года |