МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-36-07 (4030073)

Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,75

для обогрева поросят-отъемышей

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва и фирма «ОНИКС» г. Ярославль | 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, д.2 Тел. 171-19-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,75 для обогрева поросят-отъемышей |  |  |  |
| ### Назначение | Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,75 предназначен для обогрева поросят-отъемышей при боксовом их содержании. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Средняя температура поверхности пола в зоне обогрева, оС |  |  |  |
| при высоте подвеса, м |  |  |  |
| 1,8 |  |  | 28,2 |
| 1,5 |  |  | 30,2 |
| 1,0 |  |  | 33,4 |
| Время выхода на режим, мин. |  |  | 7 |
| Производительность |  |  | Показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Вид работы |  |  | Обогрев поросят-отъемышей |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,80 |
| Высота подвеса, м |  |  | От 1,0 до 1,8 |
| Безопасность выполнения работы электрообогревателя |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,75 мощностью 0,75 кВт состоит из прямоугольного металлического корпуса, покрытого жаростойкой краской. Низкотемпературный электронагреватель вмонтирован в теплоизлучающую пластину (высокоточный анодированный профиль из алюминия), которая обращена к полу. Нагревательные элементы защищены от выпадания металлической решеткой.. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | Переменный |
| Режим работы | Продолжительный |
| Мощность, кВт | 0,80 |
| Температура излучающей поверхности, оС | 340 |
| Габариты, мм | 400х282х77 |
| Масса, кг | 3,55 |
| Номинальный ток, А | 4 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Превышение температуры пола, оС при высоте подвеса, м: |
|  | 1-8 – 6,2 |
|  | 1,5 – 8,2 |
|  | 1,0 – 11,4 |
|  | Превышение температуры муляжа кожи поросенка при высоте подвеса обогревателя 1,8м, оС – 5,0 |
| Мощность, кВт | 0,80 |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД не полностью |
| Температура излучающей поверхности, оС | 340 |
| Высота подвеса | От 1,0 до 1,8 |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Станция рекомендует: лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,75 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |
| Испытания провела: | Чувашева Л.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-36-07 (4030073) от 17 декабря 2007 года. |