МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-36-08 (1030023)

Модернизированный образец лучистого электрообогревателя ЛЭО-0,25 для обогрева поросят-сосунов

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизированный образец лучистого электрообогревателя ЛЭО-0,25 для обогрева поросят-сосунов |  |  |
|  | Назначение | Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 мощностью 0,25 предназначен для местного обогрева поросят-сосунов с целью повышения их сохранности, продуктивности, экономии тепловой энергии |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | превышение температуры в зоне обогреваемого бокса (станка) под обогревателем, по отношению к общей температуре помещения tоС (на уровне пола) |  | От 15,3 до 15,5 От 4,1 до 4,4 |
|  | Производительность |  | Показатель не определяется для данного типа технических средств |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | Обогрев поросят-сосунов в зоне обогреваемого бокса (станка) |
|  | Мощность, потребляемая от сети, кВт |  | 0,26 |
|  | ##### Трудоемкость ежесменного ТО чел.ч. |  | - |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Электрообогреватель ЛЭО-0,25 относится к электротехническим системам обогрева, основанным на использовании лучистого тепла в инфракрасном диапазоне излучения. Электрообогреватель комплектуется шкафом управления с терморегулятором для регулирования теплового режима в боксах поросят.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Номинальное напряжение, В | 220 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Мощность, кВт | 0,26 |
| ##### Время выхода на режим, мин. | 6,0 |
| ##### Масса, кг |  |
| ##### обогревателя | 3,55 |
| ##### шкафа управления | 3,10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Превышение температуры пола при работе обогревателя, оС – +4,4 |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД не полностью |
| Техническое обслуживание | # Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Станция рекомендует: Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провели: | Колосницына Г.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-36-08 (1030023) от 15 декабря 2008 г. |