Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-37-00 (4040043)

Комплект оборудования для напольного содержания родительского стада кур-несушек с петухами

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ЗА “Востокптицемаш” | 454048 г. Челябинск ул. К. Либкнехта, 2 офис 616 тел. (3512) 33-83-15 Факс. (3512) 33-52-14 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для напольного содержания родительского стада кур-несушек с петухами. |  |  |
| Назначение | Комплект оборудования предназначен для комплектной механизации и автоматизации трудоемких процессов при напольном содержании родительского стада кур-несушек с дозированным кормлением. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - потери корма при склевывании из кормушек, % |  | 0,5 |
| - потери корма при раздаче, % |  | Нет |
| - бой яиц и их насечка при толщине скорлупы не менее 30 мкм, % |  | 1,04 |
| - загрязненность яиц, % |  | 2,2 |
| - падеж птицы за период испытаний по причине оборудования, % |  | 0,1 |
| Производительность, кг/ч: |  |  |
| - цепного кормораздатчика |  | 667 |
| - спирального кормораздатчика |  | 230 |
| Суточный выход яиц. шт. |  | 2104 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - характеристика птицы: |  |  |
| вид |  | Куры-несушки |
| порода |  | Смена |
| Возраст при посадке, дн. |  | 150 |
| - плотность посадки, гол/м2 |  | 5,7 |
| - кратность кормления, раз |  | 3 |
| - тип кормления |  | сухой |
| - характеристика кормосмеси: |  |  |
| влажность, % |  | 15,7 |
| объемная масса, г/дм3 |  | 517,1 |
| Агрегатирование |  | Стационарная машина |
| ##### Потребляемая мощность, кВт.ч |  | 3,96 |
| ##### Трудоемкость ТО за период испытаний, чел.ч. |  | 40,8 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплект оборудования обеспечивает механизацию и автоматизацию таких процессов, как кормление и поение птицы. Управление кормораздачей производится как в ручную так и в автоматическом режимах по заданной программе. Корма из бункера БСК-Ф-10 спиральным транспортером подается в бункер-дозатор. При заполнении кормушек кормом срабатывает концевой выключатель и подача автоматически прекращается. После чего автоматически открывается задвижка и корм поступает в бункер-питатель кормораздатчика. Затем автоматически начинается раздача корма. Отключается кормораздатчик автоматически. При поении птицы вода из водопроводной сети через систему фильтров и водопроводов поступает к ниппельным поилкам, расположенным на всем протяжении птичника. Уровень давления в системе поения регулируется с помощью регулятора давления вручную. Управление системами комплекта осуществляется из пульта управления и выключателями, расположенными на рабочих местах.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество птицы, гол |  |
| - кур | 4448 |
| ##### - петухов | 458 |
| Количество секций, шт | 6 |
| ##### Количество линий кормления для кур, шт | 4 |
| Количество линий кормления для петухов шт | 2 |
| ##### Длина одной линии кормления, м | 72 |
| ##### Габаритные размеры желоба кормушки, мм: |  |
| ##### - ширина | 80 |
| ##### - глубина | 65 |
| ##### Расстояние между прутьями ограждений, мм | 70 |
| ##### Скорость движения цепи кормораздатчика, м/с | 0,26 |
| ##### Скорость движения корма в спиральном транспортере, м/с | 0,13 |
| ##### Высота подвески бункерных кормушек, мм | 450 |
| ##### Высота подвески желобковых кормушек, м | 320 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия испытаний были типичными для данного вида оборудования и соответствовали ТЗ. При первичной техэкспертизе отмечен ряд несоответствий оборудования требованиям НТД. Цепной кормораздатчик с желобковыми кормушками обеспечивает равномерную раздачу корма. Потери корма при склевывании из кормушек составили 0,5%, что соответствует требованиям ТЗ ( не более 0,5). В системе поения подтекание воды не установлено. Загрязненность яиц составляет 2,2%. В основном это яйца, снесенные вне гнезда. Сохранность поголовья за период испытаний - 96,3%. Отход птицы по причине оборудования составил 0,10) в результате защемления ног и крыльев в ограждающих элементах. |
| Производительность | Производительность цепного кормораздатчика составила 667 кг/ч, спирального кормораздатчика 230 кг/ч. Суточный выход яиц - 2104 шт. |
| Безопасность движения | Оборудование стационарное |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость проведения ТО за период испытаний составила 40,8 чел.ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для напольного содержания родительского стада кур-несушек с петухами соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184 г.Климовск-4 Московской области |
| Испытания провел: | В.С. Козеев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-37-00 (4040043) ##### от 27 декабря 2000 года |