Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол

№ 09-37-02 (4020243)

##### ДОИЛЬНЫЙ  АППАРАТ  «КУБАНЬ»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Армавирский завод газовой аппаратуры» | 352902 г.Армавир, улТургенева, 319 ###### ООО «АЗГА» |

| #### Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доильный аппарат «Кубань» |  |  |
| ## Назначение | Доильный аппарат «Кубань» предназначен для доения коров с использованием принципа двойного вакуума |  |
| Качество работы: |  |  |
| Оптимальный уровень вакуума в подсосковой камере, кПа |  | от 48 до 50 |
| Уровень вакуума при молокоотдаче ниже 200мл/мин, кПа |  | от31 до 34 |
| Частота пульсаций, пульс/мин: при вакууме 50 кПа, при вакууме 33 кПа |  | от 58 до 62 от 42 до 50 |
| ###### Соотношение фаз доения и массажа, % |  | от 50:50 до 70:30 |
| Производительность |  | за 1 час основного времени – 27 короводоек, за 1 час технологического времени – 18 короводоек |
| Условия эксплуатации: |  | ###### АДМ-8А-2 + ДА «Кубань» машинное доение коров |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

#### Описание  конструкции  машины

Доильный аппарат «Кубань», трехфазный, попарного доения состоит из блока управления, пульсатора, датчика потока молока с регулятором вакуума, держателя, подвесной части, молочного шланга и вакуумных шлангов.

#### Техническая  характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Объем молочной камеры коллектора, см3 | 250 |
| Масса доильного аппарата, кг | 5,92 |

Результаты испытаний

| Качество работы: | полнота выдаивания коров составила 185 мл. (по ТЗ – 200 мл.), травмирование сосков вымени и заболеваемость маститом не наблюдалось |
| --- | --- |
| Производительность: | за 1 час основного времени – 27 короводоек, за 1 час технологического времени – 18 короводоек, кратность доения – 3-х кратная |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – ежедневное, ТО-1 – еженедельное, ТО-2 – ежемесячное. В руководстве по эксплуатации содержится достаточно сведений для проведения ремонта и технического обслуживания доильного аппарата «Кубань» |

#### Заключение по результатам испытаний

Доильный аппарат «Кубань» соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

| Испытания проведены: | ГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184, г.Климовск-4, Подольского района, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-37-02 (4020243) от 24 декабря 2002 года |