МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-37-03 (1020083)

# Резервуар непосредственного охлаждения закрытого

## РОЗ-2,5Р вместимостью 2500 л с рекуператором тепла

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кургансельмаш» | # 640623 Россия г. Курган ул, Куйбышева, 144 факс: (35225) - 37840 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-2,5Р с рекуператором тепла |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока, а также получения горячей воды для технологических нужд на животноводческих фермах крупного рогатого скота с поголовьем до 200 голов. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Время охлаждения молока от 35оС до 4оС (первая дойка) при наполнении резервуара на 25% номинальной вместимости и температуре окружающего воздуха +25оС, ч |  |  | 2,1 |
| Время охлаждения молока от 10оС до 4оС (вторая дойка) при наполнении резервуара на 50% номинальной вместимости, ч |  |  | 0,8 |
| Повышение средней температуры молока, охлажденного до 4оС при температуре окружающего воздуха +25оС, за 12 ч хранения, оС |  |  | 1,0 |
| Объем горячей воды с температурой 45 – 50оС, получаемой за один цикл охлаждения (2 дойки), дм3 |  |  | от 880 до 1750 |
| #### Холодопроизводительность агрегата (при температуре воды на выходе из конденсатора +50оС и температуре кипения хладона 0оС), кВт |  |  | #### от 11,2 #### до 14,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | от +10 до +32 |
| относительная влажность воздуха, % |  |  | от 70 до 80 |
| тип доильной установки |  |  | «Молокопровод» АДМ-8А-2 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | от 26 до 31 |
| содержание жира, % |  |  | от 3,4 до 4,0 |
| кислотность, оТ |  |  | 17 |
| чистота, группа |  |  | I |
| Привод: 3-х фазная электрическая сеть 380 В |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на охлаждение 1 л молока от 35оС до 4оС, кВт.ч/л |  |  | 0,0176 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  | 0,93 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | достаточная |
| Удобство управления |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резервуар-охладитель молока состоит из следующих основных узлов: молочной ванны, ванны-термоса горячей воды, шкафа управления охлаждением, холодильного агрегата с водяным конденсатором (рекуператором), автомата промывки со шкафом управления. В качестве хладоагента в системе машины используется хладон R22. Технологический процесс работы резервуара включает в себя следующие операции: заполнение молочной ванны молоком; охлаждение с перемешиванием; хранение молока; сбор горячей воды, полученной при охлаждении молока; опорожнение молочной ванны; промывка резервуара. Охлаждение молока осуществляется за счет кипения холодильного агента в щелевых каналах испарителя, расположенного в днище молочной ванны. При охлаждении молока тепло, выделяемое при конденсации паров хладона передается в рекуператоре воде, которая собирается в ванне-термосе для дальнейшего использования ее при промывке резервуара и молочного оборудования фермы. |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Номинальная вместимость, дм3 |  | 2500 |
| Объем ванны-термоса горячей воды, дм3 |  | 1800 |
| Мешалка молока: |  |  |
| мощность электродвигателя, кВт |  | 0,12 |
| частота вращения, мин-1 |  | 25 |
| Габаритные размеры резервуара, мм: |  |  |
| длина |  | 4300 |
| ширина |  | 3500 |
| высота |  | 1600 |
| Масса резервуара, кг |  | 1100 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытаниями резервуара в хозяйственных условиях установлено, что параметры охлажденного молока, как-то: температура (4оС), содержание жира (3,8%), кислотность (17оТ), чистота, группа – I и бактериальная обсемененность отвечают требованиям ГОСТ по качеству молочной продукции, т.е. резервуар РО-2,5Р соответствует своему назначению. При работе холодильного агрегата тепло, образуемое при конденсации паров хладона обеспечивает в рекуператоре нагрев воды до 53оС, которая затем используется при промывке. Автомат промывки обеспечивает качественную промывку поверхностей резервуара, контактирующих с молоком. Мешалка молока обеспечивает равномерное распределение жира в молоке при перемешивании ( не более 0,1 г на 100 г молока). |  |
| Привод | Питание электрооборудования резервуара осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В. Удельное потребление эл. энергии в номинальном режиме охлаждения составляет 0,0176 кВт.ч/л. |  |
| Холодопроизводительность | Холодопроизводительность агрегата при охлаждении молока от 35оС до 4оС в резервуаре составила от 11,2 до 14,2 кВт, что соответствует паспортным данным холодильного агрегата. Коэффициент надежности технологического процесса сбора, охлаждения и хранения молока равен 1. |  |
| Безопасность работы и обслуживания: | Конструкция резервуара соответствует требованиям ГОСТ 12.2.042-91 и др. НТД по безопасности труда. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 4 вида ТО. Удельная суммарная трудоемкость ТО 0,04 чел.ч/ч. В инструкции по эксплуатации содержится достаточно сведений для правильной эксплуатации и обслуживания машины. |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Резервуар непосредственного охлаждения закрытый РОЗ-2,5Р с рекуператором тепла по основным параметрам выполнения технологического процесса, качеству изготовления и комплектации соответствует требованиям ТЗ. Машина имеет достаточный уровень технической надежности. Резервуар РОЗ-2,5Р рекомендуется поставить на производство, устранив выявленные недостатки в электросхеме. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск, Московской области |  |
| Испытания провел: | В.И. Левин |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-37-03 (1020083) от 29 декабря 2003 года. |  |