МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-37-10 (4040073)

Клеточная батарея для содержания утят КБУ-30

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Инкубаторий» | 142305, г. Чехов, д. Сергеево, Московская область |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клеточная батарея для содержания утят КБУ-30 |  |  |
|  | Назначение | Клеточная батарея КБУ-30 предназначена для содержания утят. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | Расход воды одного ниппеля, мл/мин |  | 70 |
|  | Характеристика корма (вид) |  | Комбикорм |
|  | Объемная масса, г/л |  | 600,3 |
|  | Влажность, % |  | 11,63 |
|  | Крупность комбикорма: |  |  |
|  | остаток на сите с отверстиями 5 мм, % |  | 0,12 |
|  | остаток на сите с отверстиями 3 мм, % |  | 37,57 |
|  | Наличие целых зерен, % |  | Отсутствуют |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Количество птицы одновременно обслуживающих в батареях, гол |  |  | 30 |
|  | Количество обслуживающего персонала (птичниц) |  | 1 |
|  | ##### Агрегатирование |  | Все процессы при обслуживании батареи выполняются вручную |
|  | ##### Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов, чел.ч/ч |  | Техническое обслуживание и ремонт не проводились |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Удобство управления |  | Система управления отсутствует |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Клеточная батареи КБУ-30 состоит из каркаса сваренного из металлической сетки, съемных кормушек, ниппельных поилок, накопительных бачков для воды установленных на верхней части батарей, пометосборника.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Масса, кг | 40 |
| ##### Количество батарей, шт | 1 |
| ##### Количество ярусов, шт | 3 |
| ##### Промывка поилок | Вручную |
| ##### Промывка пометосборника | Вручную |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы |  |
| Удельный фронт кормления, см/гол | 3,33 |
| Потери корма при склевывании птицей, % | Не обнаружено |
| Подтекание поилок | Не наблюдалось |
| Удельный фронт поения | Ниппельные поилки |
| Способ раздачи корма | Вручную |
| Удобство доступа птицы к поилке | Удобно |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеточная батарея соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Козеев В.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-37-10 (4040073) от 19 ноября 2009 года |