МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-38-07 (4030063)

Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25

для обогрева поросят-сосунов

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва и фирма «ОНИКС» г. Ярославль | 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, д.2 Тел. 171-19-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 для обогрева поросят-сосунов |  |  |  |
| ### Назначение | Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 мощностью 0,25 кВт предназначен для местного обогрева поросят-сосунов при их содержании в станках с целью повышения их сохранности и продуктивности. |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Средняя температура горизонтальной поверхности стенда (пола), оС при высоте подвеса, м |  |  |  |
| 0,5 |  |  | 30,4 |
| 0,75 |  |  | 27,2 |
| 1,0 |  |  | 26,2 |
| Превышение температуры пола, оС при работе излучателя, м: |  |  |  |
| 0,5 |  |  | От 8,0 до 14,0 |
| 0,75 |  |  | От 5,0 до 8,0 |
| 1,0 |  |  | От 4,0 до 7,0 |
|  |  |  | Удовлетворяет зоотребованиям |
| Производительность |  |  | Показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Вид работы |  |  | Местный обогрев поросят-сосунов при их содержании в станках |
| Мощность, потребляемая от сети, кВт |  |  | 0,255 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Безопасность выполнения работы |  |  | Обеспечена |
| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 состоит из прямоугольного металлического корпуса, покрытого жаростойкой краской. Низкотемпературный электронагреватель вмонтирован в теплоизлучающую пластину (высокоточный анодированный профиль из алюминия), которая обращена к полу. Нагревательные элементы электрообогревателя защищены от выпадания металлической решеткой. Теплоизлучающая пластина считается низкотемпературным нагревателем, так как температура, поверхности не превышает 500оС, и не сжигает кислород воздухаю |  |  |  |

| ##### Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Мощность, кВт |  | 0,255 |
| Номинальный ток, А |  | 1,1 |
| Время выхода на режим, мин. |  | 7 |
| Температура излучающей поверхности излучателя, оС |  | 340 |
| Масса, кг |  | 3,550 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Превышение температуры пола, оС при высоте подвеса, м: |  |
|  | 0,5 - от 8,0 до 14,0 |  |
|  | 0,75 – от 5,0 до 8,0 |  |
|  | 1,0 – от 4,0 до 7,0 |  |
| Сопротивление изоляции, Мом | 100 |  |
| Безопасность работы и обслуживания: | Соответствует требованиям НД не полностью |  |
| Техническое обслуживание | Не требуется |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Станция рекомендует: лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского района, Московской области |  |
| Испытания провела: | Колосницына Г.Н. |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-38-07 (4030063) от 20 декабря 2007 года. |  |