МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-39-09 (4040052)

Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D |  |  |  |
| ### Назначение | Разбрасыватель предназначен для внесения в почву жидкого навоза сплошным или междурядным способом |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| -фактическая доза внесения удобрений, т/га |  |  | 30 |
| -потери удобрений при заправке, % |  |  | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Температура воздуха, оС |  |  | От +5 до +40 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  | От 60 до 80 |
| Привод |  |  | От ВОМ трактора |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч |  |  | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Разбрасыватель состоит из цистерны, ходовой части, прицепного устройства, вала отбора мощности, распределителя выпускных патрубков, насоса, тормозной системы, световых приборов. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Грузоподъемность, т | 14 |
| Рабочая ширина внесения, м | 7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6700 |
| ширина | 2770 |
| высота | 2860 |
| Масса, кг | 7260 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы: | Фактическая доза внесения удобрений, т/га – 30 Потери удобрений при заправке, % - 0 |
| Привод: | От ВОМ трактора |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-39-09 (4040052) от 28 июля 2009 года. |