МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-40-04 (4020273)

# Закрытая молочная холодильная установка ЗМХУ-2000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПП«Автомаш» | # 601910 Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, 53 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрытая молочная холодильная установка ЗМХУ-2000 |  |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначена для сбора, охлаждения и хранения молока на фермах крупного рогатого скота. |  |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |  |
| Время охлаждения молока от 35оС до 4оС при 50%-ом заполнении молочной ванны, ч |  |  |  | 2,3 |
| #### Температура молока при хранении, поддерживаемая автоматически, оС |  |  |  | От 4 до 5 |
| Повышение средней температуры охлажденного до 4оС молока, при выключенной системе охлаждения за 8 ч хранения, оС |  |  |  | ###### 1,5 |
| #### Холодопроизводительность агрегата, ккал/ч |  |  |  | #### 13600 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Микроклимат помещения: |  |  |  |  |
| температура, оС |  |  | От +8 до +33 |  |
| относительная влажность воздуха, % |  |  | От 67 до 80 |  |
| Характеристика молока, поступающего на обработку: |  |  |  |  |
| температура, оС |  |  | От 26 до 30 |  |
| содержание жира, % |  |  | От 3,6 до 3,8 |  |
| кислотность, оТ |  |  | 17 |  |
| чистота, группа |  |  | I |  |
| Привод: 3-х фазная электрическая сеть напряжением 380 В |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на охлаждение 1 л молока от 35оС до 5оС, кВт.ч/л |  |  |  | 0,012 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  |  |  | 0,67 |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Достаточная |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка ЗМХУ-2000 состоит из следующих основных узлов: холодильного агрегата на базе герметичного компрессора ТАG4568 (пр-во Франция) и молочной ванны, в состав которой входят мешалка молока с приводом, промывочные головки, молочный насос, сливной кран, пульт управления с элементами автоматики. В качестве хладоагента в системе используется хладон R22. Технологический процесс работы установки включает в себя следующие операции: заполнение молочной ванны молоком; охлаждение молока с перемешиванием; опорожнение молочной ванны; промывка молочной ванны; Охлаждение молока осуществляется за счет кипения хладоагента в каналах испарителя, припаянного к днищу молочной ванны. Промывка молочной ванны и ее узлов осуществляется механизированным способом с помощью насоса и 4-х промывочных головок, расположенных по периметру в верхней части резервуара. При промывке применяются моюще-дезинфицирующие средства, используемые для промывки доильного оборудования. |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Номинальная вместимость, л |  | 2000 |
| Установленная мощность, кВт |  | 5,67 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| длина |  | 3430 |
| ширина |  | 2060 |
| высота |  | 870 |
| Масса установки, кг не более |  | 350 |
| Частота вращения мешалки молока, мин-1 |  | 30 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытаниями установки ЗМХУ-2000 в хозяйственных условиях установлено, что параметры охлажденного молока, как-то: температура (51оС), содержание жира (3,75%), кислотность (17оТ), чистота, группа – I и бактериальная обсемененность отвечают требованиям ГОСТ по качеству молочной продукции, т.е. установка соответствует своему назначению. |  |
| Привод | Питание электрооборудования установки ЗМХУ осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В. Удельное потребление эл. энергии в номинальном режиме составляет не более 0,012 кВт.ч/л. |  |
| Холодопроизводительность | Холодопроизводительность при охлаждении молока от 35оС до 5оС в установке составиляет от 13600 ккал/ч – эта величина соответствует паспортным данным машины. Коэффициент надежности технологического процесса сбора, охлаждения и хранения молока равен 1. |  |
| Безопасность работы и обслуживания: | Конструкция установки ЗМХУ-2000 соответствует требованиям ССБТ по безопасности за исключением п.8.8. ГОСТ 12.2.124 – в электросхеме не предусмотрена защита электродвигателей от перегрузки с помощью тепловых реле и п.п. 3.1.8; 3.8. ГОСТ 12.2.007.0- на пульте управления отсутствует сигнализация о наличии напряжения. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено 3 вида технического обслуживания. Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,03 чел.ч/ч. В инструкции по эксплуатации содержится достаточно сведений для правильной эксплуатации и обслуживания установки. |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Установка для охлаждения молока ЗМХУ-2000 по основным параметрам выполнения технологического процесса, качеству изготовления и комплектации соответствует требованиям НД и вписывается в существующую технологию первичной обработки молока на фермах.. Установка имеет достаточный уровень технической надежности. Закрытую молочную холодильную установку ЗМХУ-2000 рекомендуется поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск, Московской области |  |
| Испытания провел: | В.И. Левин |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-40-04 (4020273) от 20 декабря 2004 года. |  |