МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-42-04  (4020283)

## Приспособление для родовспоможения

# коров «Потягуша»

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агровит» | 143909, Московская обл., г.Балашиха, ул.Звездная, д.7, корп.1, факс 745-65-21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приспособление для родовспоможения коров «Потягуша-1» |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначено для оказания помощи коровам при отелах |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Общее время родовспоможения, мин, |  |  | 8 |
| #### Травмирование животных: |  |  |  |
| коровы |  |  | ###### нет |
| #### теленка |  |  | нет |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Характеристика животных: |  |  |  |
| вид |  |  | ###### Крупный рогатый скот |
| возраст |  |  | Дойное стадо |
| Микроклимат: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | ###### От11 до 22 |
| относительная влажность, % |  |  | От 48 до 87 |
| Привод: |  |  | Ручной |

| ##### Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Приспособление «Потягуша-1» представляет собой конструкцию, выполненную из нержавеющей стали и состоящую из трубы квадратного сечения, одна из граней которой выполнена в виде зубчатой рейки. На трубе имеется каретка с рукояткой и защелками. На конце квадратной трубы установлена подставка состоящая из трубчатых элементов. |  |
| ##### Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | ###### Переносной |
| Габаритные размеры, мм | «KRFZ» |
| длина | ###### 2040 |
| ширина | 500 |
| высота | 500 |
| Масса, об. | 8 |
| Управление | Ручное |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Приспособление для родовспоможения коров соответствует своему назначению, обеспечиваются щадящие условия для мышц спины и таза коровы, оберегается теленок от травмирования, сокращается время отела. Приспособление не наносит вреда здоровью теленку и корове. |
| Привод: | «Потягуша-1» является ручным приспособлением. |
| Безопасность работы и обслуживания | Конструкция «Потягуши-1» соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003-91. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено ЕТО после принятия родов. Удельная суммарная трудоемкость ежесменного ТО составляет 11,6 чел.ч/ч. |
| ##### Заключение по результатам испытаний: |  |
| Приспособление для родовспоможения коров при отелах «Потягуша-1» обеспечивает щадящие условия при родовспоможении, сокращает время отела без нанесения вреда здоровью корове и теленку. Конструкция «Потягуши-1» соответствует требованиям ТУ. Приспособление рекомендуется поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Н.М.Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-42-04 (4020283) от 24 декабря 2004 года. |