МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПЕРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

### ФГУ «Подольская зональная машиноиспытательная станция»

## Протокол испытаний

№  09 - 42 - 2007 (4030053)

раздатчика-смесителя кормов для свиней

универсального электромобильного

с вместимостью бункера 2,0 м3

КС-Ф-2,0М

| Изготовитель (разработчик): | Адрес: |
| --- | --- |
| ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии | 142004, Россия, Подольск-11, пос. Знамя Октября |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздатчик-смеситель кормов для свиней универсальный электромобильный с вместимостью бункера 2,0м3 КС-Ф-2,0М |  |  |
| Назначение | Раздатчик смеситель предназначен для смешивания и нормированной раздачи различным половозрастным группам животных влажных кормосмесей и сухих концентрированных кормов (рассыпного комбикорма). Раздатчик смеситель применяется в производственных помещениях, имеющих кормовые проходы с рельсовыми путями. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Продолжительность раздачи корма, мин |  | 6,0 |
| Скорость движения при раздаче корма, м/с |  | 0,31 |
| Предельные значения заданных норм раздачи корма, кг/пог.м : |  |  |
| при влажности корма 57,9% |  |  |
| - оптимальный режим |  | 1,502 |
| - максимальный режим |  | 7,372 |
| при влажности корма 61,4% |  |  |
| - оптимальный режим |  | 5,5 |
| - максимальный режим |  | 7,3 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % |  |  |
| при влажности корма 57,9%: |  |  |
| - оптимальная норма |  | 28,9 |
| - максимальная норма |  | 16,3 |
| при влажности корма 61,4% |  |  |
| - оптимальная норма |  | 9,2 |
| - максимальная норма |  | 15,10 |
| Норма выдачи корма, кг/пог.м |  | От 9,2 до 10,7 |
| Качество смешивания корма, % |  | 93,53 |
| Производительность, кг/с: |  | От 2,9 до 3,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| вид работы |  | Смешивание и раздача кормосмесей |
| вид животных |  | Молодняк свиней на откорме |
| способ содержания |  | Групповой |

| фактическое количество животных, голов | 473 |  |
| --- | --- | --- |
| возраст, месяцев | От 2-х до 4-х |  |
| ширина кормового прохода, мм | 1700 |  |
| ширина колеи рельсового пути,мм | 770 |  |
| вид корма | Влажная кормосмесь |  |
| влажность, % | От 57,9 до 61,4 |  |
| микроклимат в помещении: температура, оС | 13,2 |  |
| относительная влажность, % | 85 |  |
| содержание в воздухе: аммиака, мг/м3 | 13,3 |  |
| углекислого газа, % | 0,04 |  |
| сероводорода, мг/м3 | Отсутствует |  |
| Агрегатирование | Электромобильный |  |
| Потребляемая мощность, кВт: механизм смешивания и выгрузки механизм передвижения | 2,9 0,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,05 |  |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Несоответствие требованиям в части электробезопасности |  |

#### Описание конструкции машины

Раздатчик смеситель состоит из следующих основных частей:

- сварного бункера вместимостью 2,0м3 для приёма и накопления корма, в передней части которого предусмотрена рабочая площадка оператора;

- двухвальных смешивающе-выгрузных рабочих органов, выполненных в виде лопастных мешалок и вильчатых питателей, расположенных внутри бункера по его продольной оси;

- двух шиберных устройств по обе стороны бункера с рычажной системой управления их работой и предназначенных для герметизации бункера при хранении корма и регулирования величины его подачи при выдаче в кормушки;

- ходовых колёсных пар;

- двух электроприводов, один из которых обеспечивает вращение рабочих органов, а второй, реверсивный, - передвижение раздатчика-смесителя;

- электрошкафа с пультом управления, обеспечивающего пуск в работу, остановку электроприводов и их тепловую защиту от перегрузок.

Бункер образует основную конструкцию данной машины, и к его корпусу крепятся все остальные узлы (ходовая часть, электроприводы, шиберные устройства и т. д.).

При проведении испытаний применяли технологию кормления свиней влажной кормосмесью.

Рабочий процесс по смешиванию кормов и их раздаче животным осуществлялась в следующей последовательности. В бункер заливали часть воды, потом включали в работу мешалку и засыпали часть сухого комбикорма, затем опять воду и сухой комбикорм при включенной мешалке.

Кормораздатчик перегоняют в кормовой проход и с помощью регуляторов хода шиберов устанавливают фиксатор на требуемую норму выдачи корма. В групповые кормушки корм выдают в движении. Включают в работу мешалку и привод передвижения. Передвижение и остановка кормораздатчика осуществляется с помощью кнопок «Вперёд», «Назад» и «Общий стоп» кормосмесь из бункера через выгрузное окно вильчато-ковшовым питателем будет выталкиваться на самотёчный лоток и по нему равномерно выгружаться в кормушки по всей её длине. В конце кормушки шибер закрывают, и подача корма в лоток прекращается. Проехав разрыв в кормушках, шибер снова открывают и заполняют следующую кормушку.

Если возникает необходимость изменить норму выдачи корма, нужно переставить в другое отверстие фиксатор шиберного устройства. В результате изменится пропускная способность выгрузного окна.

Раздача корма может проводиться как на одну, так и на обе стороны прохода.

##### Техническая характеристика

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тип машины | Электромобильный |
| Вместимость бункера, м3 | 2,0 |
| Диапазон скоростей передвижения, м/с | От 0,2 до 0,5 |
| Число фиксированных скоростей передвижения | 6 |
| Ширина колеи рельсового пути, мм | 755 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 4,75 |
| Число электроприводов | 2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 2870 |
| ширина | 1400 |
| высота (по бункеру) | 1600 |
| Масса кормораздатчика, кг | 840 |

##### Результаты испытаний

| Качество работы | Условия испытаний кормораздатчика-смесителя КС-Ф-2,0М соответствовали требованиям ТЗ и не оказывали отрицательного влияния на результаты испытаний. Испытания проводили в типовом свинарнике с двухсторонним расположением станков, с поголовьем 437 голов поросят на откорме влажной кормосмесью в возрасте от 2х до 4х месяцев. Кормораздатчик-смеситель обеспечивает раздачу корма на две стороны в групповые кормушки два раза в день. Равномерность раздачи корма по длине кормовой линии составила от 71,1 до 90,8% (по ТЗ – не менее 90%). Такая разница в показателях объясняется некоторым различием в исполнении выгрузных окон и шиберных устройств. Равномерность смешивания кормов составила 93,53%, что отвечает требованиям ТЗ (не менее 90%). Потери корма при раздаче влажной кормосмеси в кормушки составили от 2,43 до 2,8%, что объясняется недостатком в конструкции кормушек. Таким образом, по результатам испытаний, электромобильный раздатчик-смеситель КС-Ф-2,0М в основном выполняет технологический процесс смешивания и раздачи влажных кормов и отвечает требованиям ТЗ. |
| --- | --- |
| Производительность | Средняя производительность составила 5,14 т/ч основного времени, что соответствует требованиям ТЗ – от 6 до 25 т/ч. |
| Безопасность движения | Движение кормораздатчика-смесителя происходит по рельсовым путям, проложенным по ровному полу кормового прохода и оно безопасно. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрено три вида технического обслуживания. Общая трудоёмкость ТО составила 1,02 чел.∙ ч. |

##### Заключение по результатам испытаний

Испытаниями установлено:

раздатчик-смеситель кормов для свиней универсальный электромобильный с вместимостью бункера 2,0м3 КС-Ф-2,0М по основным параметрам выполнения технологического процесса смешивания и раздачи кормов соответствует требованиям ТЗ, вписывается в существующую технологию кормления животных и найдет применение в хозяйствах зоны деятельности станции.

| Испытания проведены: | Подольской государственной зональной машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московской области. |
| --- | --- |
| Испытания провела: | Н.С.Капустина |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-42-07 (4030053) от 27 декабря 2007 года |