МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-43-07 (4040063)

Клеточная батарея для выращивания ремонтного молодняка кур и бройлеров КБП-М (Б)

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Голицынский опытный завод средств автоматизации» | 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д.15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клеточная батарея для выращивания ремонтного молодняка кур и бройлеров КБП-М (Б) |  |  |  |
| ### Назначение | Клеточная батарея предназначена для выращивания ремонтного молодняка - кур и бройлеров |  |  |
| ### Качество работы: |  |  |  |
| Количество обслуживаемой птицы |  |  | 6016 |
| Способ уборки помета |  |  | Ленточный |
| Способ кормления |  |  | Цепной кормораздатчик |
| Скорость движения кормораздатчика, м/с |  |  | 0,14 |
| Потери корма, % |  |  | 0,08 |
| Производительность: |  |  |  |
| Кормораздатчика, т/ч |  |  | 4,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип машины |  |  | Стационарная |
| Привод |  |  | 3-х фазная электрическая сеть напряжением 380 В |
| Микроклимат в помещении: |  |  |  |
| температура, оС |  |  | 22 |
| относительная влажность, % |  |  | 68 |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 2,22 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел/ч в том числе: |  |  |  |
| линии кормораздачи |  |  | 0,03 |
| линии пометоуборки |  |  | 0,05 |
| линии поения |  |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Характеристика корма: |  |  |  |
| вид |  |  | Сухая кормосмесь |
| Относительная влажность, % |  |  | 11,57 |
| Способ раздачи |  |  | Цепной кормораздатчик |
| Система поения: |  |  |  |
| тип поилок |  |  | Ниппельные |
| количество поилок |  |  | 3 поилки на 1 клетку |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клеточная батарея для выращивания ремонтного молодняка – кур и бройлеров КБП-М (Б) стационарная машина устанавливается в птичнике с регулированным микроклиматом и состоит из: каркаса с сетчатыми деталями; кормораздатчика; системы поения. Работа машины осуществляется следующим образом: кормление птицы производится цепным кормораздатчиком, который движется по кормовому желобу вместе с кормом. Уборка помета производится ленточным транспортером, который располагается под напольной сеткой и накапливает помет и впоследствии убирается из помещения. Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок расположенных непосредственно в клетках. |  |  |  |
| ##### Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Количество обслуживающей птицы, гол. |  | 6016 |  |
| Количество батарей, шт. |  | 1 |  |
| Количество клеток в батарее, шт. |  | 354 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел: |  |  |  |
| птичница |  | 1 |  |
| слесарь |  | 1 |  |
| ##### Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Клеточная батарея для выращивания ремонтного молодняка – кур и бройлеров КБП-М (Б) обеспечивает технологический процесс кормления, уборки помета и поения птицы. Потери корма при склевывании птицей составили 0,08%. Потери корма при раздаче не наблюдалось. Сохранность поголовья составила 99,6%. Травмирование птицы в клеточной батарее не отмечено. |  |  |
| Привод: | 3-х фазная электрическая сеть напряжением 380 В |  |  |
| Производительность: | Кормораздатчика составила 4,8 т/ч. Удельный расход электроэнергии – 0,1 кВт.ч/1000 голов |  |  |
| Безопасность движения: | Клеточная батарея КБП-М (Б) работает в стационарном режиме. |  |  |
| Техническое обслуживание: | ЕТО, чел/ч в том числе: линии кормораздачи – 0,03; линии пометоуборки – 0,05; линии поения 0,06. |  |  |
| ##### Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Клеточная батарея для выращивания ремонтного молодняка – кур и бройлеров соответствует НТД кроме одного пункта, рекомендуется к применению в сельском хозяйстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |  |  |
| Испытания провел: | Козеев В.С. |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-43-07 (4040063) от 18 января 2008 года. |  |  |